Statens räddningsverk

Gävleborgs län

Förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden, samt dokumentation av befintliga geotekniska undersökningar

| Datum: | 2005-07-08 |
| --- | --- |
| Diarienr: | 2-0410-0692 |
| Uppdragsnr: | 12261 |
| Uppdragsansvarig: | Ann-Christine Hågeryd |
| Handläggare: | Jan Fallsvik |
| Granskare: | Bo Berggren |

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	UPPDRAG	4

2	SYFTE	4

3       OMFATTNING OCH URVALSKRITERIER	5

4       GEOLOGISKA OCH TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN	5

5	SLUTSATSER OCH FÖRSLAG	6

BOLLNÄS  KOMMUN	8

GÄVLE  KOMMUN	10

HOFORS  KOMMUN	12

HUDIKSVALLS KOMMUN	13

LJUSDALS  KOMMUN	15

NORDANSTIGS  KOMMUN	18

OCKELBO  KOMMUN	20

OVANÅKER  KOMMUN	22

SANDVIKENS  KOMMUN	24

SÖDERHAMNS  KOMMUN	26

BILAGOR OCH TABELLER							   1-10

Gävleborgs län

Förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda

Områden, samt dokumentation av befintliga geotekniska undersökningar

# Uppdrag

På uppdrag av Statens Räddningsverk, SRV, har Statens geotekniska institut, SGI, utfört en förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i bebyggda områden i tio kommuner i Gävleborgs län. De kommuner, som karterats är Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn. Uppdraget har omfattat även en inventering av befintlig geoteknisk dokumentation.

Det finns endast en tidigare utförd översiktlig stabilitetsutredning se nedan.

Uppdrag av Statens Räddningsverk, SRV:

- Översiktlig ras- och skredriskkartering, Gavleån, Valbo-Gävle, Gävle kommun,  Tyréns Infrakonsult, Sundsvall, Arbetsnummer 77197-005-23, 1996-09-30.

I detta uppdrag har också gjorts en skriftlig förfrågan till Vägverk, Banverk och några industrier angående utförda geotekniska utredningar inom rubricerade kommuner.

# Syfte

Syftet med förstudien är:

- att i samråd med respektive kommun avgränsa vilka delar inom kommunen, som är i

behov av översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena.

- att knyta kontakt med lämplig förvaltning inom kommunen och inhämta befintlig kunskap om stabilitetsförhållanden inom områden med befintlig bebyggelse.

- att inventera tillgängligt underlagsmaterial för karteringen i form av flygbilder, kartor och geotekniska utredningar.

- att föreslå omfattning av karteringen av stabilitetsförhållanden i länet och turordningen mellan kommunerna i länet.

- att föreslå antalet kontrollsektioner, baserade dels på nya undersökningar och dels på befintliga undersökningar för varje delområde inom kommunerna.

- att upprätta en förteckning över befintlig geoteknisk dokumentation.

# 3    Omfattning och urvalskriterier

Med bebyggda områden avses främst områden med minst ca 10 hus i en samlad grupp. Områden med färre hus eller i undantagsfall ett par hus, som ligger inom ett område med sannolikt låg stabilitet tas också med vid bedömningen i speciella fall.

Karteringen omfattar områden med lösa sediment, där ras eller skred kan förekomma. Områden med förutsättningar för bergras har ej tagits med vid karteringen.

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts ej behöva utföras har uteslutits bl a på grund av följande kriterier:

- området utgörs av lutande lera, men befintlig bebyggelse ligger på fastmark

- området utgörs av flack eller horisontell lermark, med eller utan långgrund strand

- obebyggda områden eller områden med gles eller enstaka bebyggelse

# Geologiska och topografiska förhållanden

Gävleborgs län karakteriseras av den stora skillnaden mellan landformerna inom kustzonen och i inlandet. Höjdskillnaderna mellan terrängens högsta och lägsta partier inom kustzonen är upp till 50 m, medan den inom inlandet är mer än 300 m. Starkast brutenhet uppvisar området kring Dellensjöarna. Kustslätten eller som den brukar kallas ”Norrländska strandflaten” har betydande bredd i söder, men smalnar alltmer mot norr. Mellan Hudiksvall och norra länsgränsen finns ingen markerad kustslätt. Inlandet karakteriseras av bergkulleterräng med mer eller mindre starkt brutna former, den s k ”Norrlandsterrängen”.

Jordförhållandena i Gävleborgs län har huvudsakligen präglats av den senaste istiden, som upphörde för ca 9 500 år sedan, samt av den efterföljande landhöjningen. Under istiden var området täckt av ett ca två till tre kilometer tjockt istäcke. Inom större delen av länet utgörs det översta jordtäcket av morän. Moränen har bildats genom direkt materialavlagring från inlandsisen. Moränen utgör ofta ett mer eller mindre jämnt jordtäcke som följer de storskaliga berggrundsformerna. Moränen och isälvssediment är delvis täckta av yngre finsediment. På höjder och sluttningar har moränen ofta omlagrats av vågorna till svallgrus och svallsand, som kan ha en betydande mäktighet (upp till 6-7 m).

Kalt berg  har stor utbredning, framför allt i kusttrakterna i den norra delen av länet. Där är jordtäcket oftast obefintligt på höjderna, medan bergssidor och dalbottnar kan vara täckta av mäktiga jordlager.

Den högst belägna strandnivån efter istiden kallas Högsta Kustlinjen (HK). Allra högst i Gävleborgs län, ca 257 m över nuvarande havsnivå, ligger HK vid Åsberget ca 3 mil norr om Hudiksvall. De områden som låg under HK var tidigare havsområden och fjärdar, som stod i kontakt med Bottenhavet. På bottnen av dessa havsområden och fjärdar avlagrades finkorniga sediment bestående av lera och siltig lera samt ställvis av sulfidjord (sulfidlera och sulfidsilt, äldre beteckning: ”svartmocka”). Dessa sediment är mäktigast vid kusten för att successivt minska in mot land och helt upphöra vid HK-gränsen.

En stor älv, Ljusnan, rinner genom länet och mynnar i Bottenhavet vid Ljusne strax söder om Söderhamn. Andra större vattendrag är Voxnan, som mynnar i Voxsjön, Svågan, som mynnar i norra Dellen och Jädraån, som mynnar i Storsjön vid Sandviken. Testeboån och Gavleån mynnar i Bottenhavet vid Gävle. Älvsediment påträffas längs älvdalarna hela vägen nedströms HK. Där älvar och vattendrag har mynnat ut i numera torrlagda fjärdar har på många ställen sand och silt avlagrats ovanpå tidigare avlagrade fjärd- och havssediment bestående av lera, siltig lera och sulfidjord. Efterhand som landhöjningen har fortskridit har sedan älven eroderat sig ned i dessa sediment varvid rasbranter har utbildats, s k nipor.

Vidsträckta lerområden återfinns närmast kusten, exempelvis vid Hudiksvall och Söderhamn och i de flesta låglänta områden under HK. Lerans mäktighet är generellt endast ett fåtal meter, och den underliggande moränen går i dagen här och var. I trakterna kring Storsjön har dock uppmätts mäktigheter på mer än 4 m varvig glacial lera på sandig morän. Leran är i huvudsak av glacialt ursprung. Postglacial lera överlagrar glacial lera i en del lågpartier, särskilt i anslutning till torvmarker.

# Slutsatser och förslag

Resultatet redovisas på topografiska kartan i skala 1:50 000. Kommentarer till några av de utvalda områdena redovisas för varje kommun under rubriken ” Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena”.

Det underlag, som använts vid valet av undersökningsområden har i första hand varit Jordartskartan över Gävleborgs län SGU Serie Ca nr 42 i skala 1:200 000 samt lokala jordartsgeologiska kartor i Serie Ae och Ak i skala 1:50 000. Dessutom har kommunens översiktsplaner använts för att se den aktuella bebyggelsesituationen.

Omfattningen av den föreslagna översiktliga karteringen av stabilitetsförhållandena samt en kommunvis sammanställning av antalet rekommenderade kontrollsektioner baserade på nya respektive befintliga utredningar redovisas nedan. Dessutom har gjorts en prioritering av karteringsordningen mellan kommunerna.

| Kommun | Areal (km2) | Antal kontrollsektioner (nya fältundersökningar) | Antal kontrollsektioner (bef. utredningar) | Kartering prioriteringsordning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bollnäs | 5,7 | 15 | 4 | 2 |
| Gävle | 6,5 | 20 | 7 | 1 |
| Hofors | 0,7 | 3 | 0 | 10 |
| Hudiksvall | 1,6 | 6 | 2 | 5 |
| Ljusdal | 6,2 | 27 | 3 | 3 |
| Nordanstig | 1,1 | 5 | 1 | 9 |
| Ockelbo | 1,6 | 7 | 1 | 8 |
| Ovanåker | 2,6 | 8 | 4 | 6 |
| Sandviken | 1,9 | 7 | 2 | 7 |
| Söderhamn | 5,6 | 17 | 7 | 4 |
| Summa: | 35,1 | 115 | 31 |  |

En förteckning över inventerade befintliga geotekniska utredningar redovisas i

TABELL 1-10.

# BOLLNÄS  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Bollnäs kommun besöktes 2005-04-18 av Jan Fallsvik. Samråd hölls med

Yngve Käck (byggnadsinspektör). De elva områden som diskuterades och besöktes var:

Bollnäs stad (tre delområden) samt Orbaden, Arbrå, Röste, Granberg, Söräng, Lenninge, Stocksätter, Rengsjö, Sjögrå (Näset) och Segersta.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Utförda geotekniska undersökningar finns till största delen arkiverade på kommunens centrala arkiv. Undersökningarna finns markerade på översiktskartor, vilka finns uppsatta på arkivets vägg.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 1.

Flygbilder: Flygbilder över de områden som skall karteras finns arkiverade vid Miljö- och Byggkontoret. Huvuddelen av flygbilderna är i skala 1:20 000, men det finns även flygbilder i skala 1:6500 och 1:8000. Över Arbrå och Bollnäs finns bilder i skala 1:4000 från 1976 och 1980. Över Bollnäs (Ren), Lenninge och Granberg finns dessutom bilder från 1982 och 1984 i skala 1:4000. Över Segersta finns bilder från 1970 i skala 1:6500 och över Rengsjö från 1978 i skala 1:5300. Det finns inga låghöjdsbilder över Orbaden, Röste och Söräng. Kontaktperson är Inge Pettersson.

Geologiska kartor: SGU Ser Ca Nr 42 norra och södra bladen i skala 1:200 000 och SGU Ser Ak nr 30 och 31.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 1.1-1.4). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 1:1

## Orbaden

Orbaden ligger på västra stranden vid Ljusnans utflöde ur Orsjön ca 7 km uppströms Arbrå. Bebyggelse finns längs stranden på finsediment. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av fritidshus, en semesteranläggning samt en campingplats. Jorden består av lera och isälvsgrus samt av älvsediment, som kan vara underlagrad av lera.

## Arbrå

Arbrå ligger på västra stranden av Ljusnan mellan Kyrksjön och Flästasjön. Utmed Ljusnan i ortens centrala del finns bebyggelse på finsediment. Bebyggelsen utgörs av industribyggnader, byggnader för och handel, flerfamiljshus och villabebyggelse. Jorden består av lera och morän samt av älvsediment, som kan vara underlagrad av lera.

BILAGA 1:2

## Röste

Den lilla orten Röste är belägen ca 5 km norr om centrala Bollnäs. Vid Röste finns tätare bebyggelse bestående av bostadshus och lantgårdar utmed Ljusnans västra strand mellan Dönje kraftstation och tillflödet Rösteån. Jorden består av lera och morän.

## Bollnäs stad

Bollnäs stad är belägen vid Ljusnans utflöde i sjön Varpen. Inom stadskärnan skall tre delområden karteras:

- Ett område längs västra stranden av Ljusnan skall karteras inom stadsdelen Björktjära.

- Inom stadsdelen Ren skall ett område längs östra stranden av Ljusnan karteras (mellan N. Ren och Varpnäs).

- Söder om Bollnäs centrum skall området utmed sjön Varpen och dess vik Vågen mellan Bollnäskyrka, folkhögskolan och Häggesta karteras.

Inom dessa tre områden består jorden av lera, silt och morän.

## Granberg

Granberg är beläget 2-3 km söder om Bollnäs stadskärna. I de sydvästra delarna av Granberg finns bebyggelse längs norra stranden av Voxnans utflöde ur Voxsjön. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av småhus. Jorden består av lera och morän.

## Lenninge

Lenninge ligger vid Voxnans utflöde i sjön Varpen. Bebyggelse finns på ömse sidor om älven. Bebyggelsen består av bostadshus och lantgårdar. Jorden består av lera och morän.

BILAGA 1:3

## Söräng

Söräng ligger ca 10 km väster om Bollnäs där riksväg 50 korsar Voxnan. Bebyggelse finns på ömse sidor om älven. Bebyggelsen består av bostadshus och en skola. Jorden består av lera och älvsediment, som kan vara underlagrad av lera.

BILAGA 1:4

## Rengsjö

Rengsjö ligger ca 15 km öster om Bollnäs vid västra stranden av en mindre sjö som heter Östersjön. Bebyggelsen består av bostadshus, servicehus samt en skola. Jorden består av lera och morän.

## Segersta

Kyrkbyn Segersta ligger vid Ljusnans utflöde i sjön Bergviken. Bebyggelsen utgörs av bostadshus, handelsbod, en skola samt kyrkan. Jorden består av lera, älvsediment som kan vara underlagrad av lera, isälvssand och morän.

# Gävle  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Gävle kommun besöktes 2005-05-16 av Jan Fallsvik. Samråd hölls med bygglovssamordnare Christer Englund vid kommunens Bygg- och Miljöavdelning. De områden som diskuterades och besöktes var: Norrsundet, Hagalund, Hamrånge, Gävle utmed Gavleån, Tolvfors-Valbo, Sveden-Tavlan, Hedesunda, samt Åbyggeby.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Utförda geotekniska utredningar finns arkiverade vid Bygg- och Miljöavdelningen.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 2.

Flygbilder: Flygbilder finns arkiverade vid Bygg- och Miljöavdelningen. Svart-vita kontaktkopior finns över Valbo, flyghöjd i skala 1:4000, över Åbyggeby i skala 1: 6000 samt för centrala Gävle, flyghöjd i skala 1:3000.

Geologiska kartor: SGU Ser Ca Nr 42 norra och södra bladen i skala 1:200 000 och SGU Ser Ak nr 30 och 31.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 2.1-2.2). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 2.1

## Norrsundet

Industriorten Norrsundet ligger vid en fjärd av Bottenhavet ca 30 km norr om Gävle. Bebyggelsen utgörs av storindustri med virkesupplag, byggnader för service och handel, flerfamiljshus och villor. Jorden utgörs till stor del av fyllningsjord som lagts ut i fjärden. Under fyllningen kan sedimentjord finnas. På icke utfyllda områden på landsidan består jorden dock enbart av morän och berg i dagen.

## Hagalund

Hagalund ligger vid Hamrångeåns utflöde i Hamrångefjärden ca 25 km norr om Gävle. Bebyggelsen består huvudsakligen av enfamiljshus. Jorden utgörs av lera eller silt, svämsediment, som kan underlagras av lera eller silt samt av morän med tunt eller osammanhängande lager av lera eller silt.

## Hamrånge

Kyrkbyn Hamrånge ligger på ömse sidor om Hamrångeån ca 27 km norr om Gävle. Inom det område som skall karteras består bebyggelsen huvudsakligen av enfamiljshus och lantgårdar. Jorden utgörs av lera eller silt samt morän.

BILAGA 2.2

## Åbyggeby

Åbyggeby ligger utmed Testeboån ca 5 km norr om Gävle. Inom det område som skall karteras består bebyggelsen huvudsakligen av enfamiljshus, lantgårdar och bebyggelse för småföretag. Jorden utgörs av lera eller silt samt morän. (I Ockelbo kommun finns ytterligare ort med namnet Åbyggeby utmed Testeboån, som också skall karteras.)

## Gävle-Tolvfors-Valbo-Sveden-Tavlan

Det ca 10 km långa sammanhängande tätbebyggda området utmed Gavleån i Gävle stadskärna samt de angränsande orterna Tolvfors, Valbo, Sveden och Tavlan skall karteras. Bebyggelsen består av hamnområdet, innerstadskvarter med handel, service och etc. sjukhusområdet, bostadsområden (villor och flerfamiljshus) samt områden för industri och småföretag. Jorden inom karteringsområdet utgörs av lera och svämsediment (möjligen underlagrad av lera) samt isälvsmaterial och morän. Dessutom finns mindre och större områden med fyllningsjord, som kan underlagras av en eller flera av de ovan nämnda jordarterna.

# Hofors  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Hofors kommun besöktes 2005-04-25 av Ann-Christine Hågeryd. Samråd hölls med

Sven Göthe (ingenjör IT- och markfrågor). De områden som diskuterades och besöktes var: Hofors, Torsåker och Berg.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Utförda geotekniska undersökningar finns arkiverade på Stadsbyggnadskontoret, Byggnadsnämndens arkiv och Tekniska kontoret. Utredningarna finns dessutom inlagda digitalt på översiktskarta. Utredningarna är numrerade med löpnummer och för varje objekt finns uppgifter om kartblad, fastighet, titel, åtgärder, jordarter etc. Tyvärr finns inga geotekniska utredningar över Berg och Torsåker i kommunens arkiv.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 3.

Flygbilder: Svart-vita kontaktkopior i skala 1.30 000 från år 1979 finns över hela kommunen. Endast över Hofors tätort finns flygbilder i skala 1:4000. Bilderna finns arkiverade på Byggnadsnämnden.

Geologiska kartor: SGU Ser Ca nr 42 i skala 1:200 000 och SGU Ser Ak nr 37.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 3. Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 3

## Berg

Berg ligger utmed Hoån ca 7 km öster om Hofors. I de norra delarna ligger en kvarn och ett kraftverk. I övrigt består bebyggelsen huvudsakligen av äldre enfamiljshus. Slänthöjden varierar mellan 1 m och 3 m. Jorden utgörs främst av lera och morän överlagrad av tunna finsediment.

## Torsåker

Området ligger utmed Hoån i de östra delarna av Torsåker. Järnvägen mot Sandviken - Gävle korsar Hoån i de mellersta delarna av området. Väster om ån ligger HEAB:s anläggning (Hofors Energi AB). I övrigt utgörs bebyggelsen av äldre villabebyggelse. Jordarten utgörs främst av lera och organisk jord.

# Hudiksvalls kommun

## Samråd och besiktning

Hudiksvalls kommun besöktes 2005-05-09--10 av Ann-Christine Hågeryd. Samråd hölls med Kalle Bylin (plan- och bygglovchef) på Byggnadsnämndsförvaltningen. De områden, som diskuterades och besöktes var: Friggesund, Ängebo, Delsbo, Näsviken, Välsta-Malsta, Sörforsa, Hudiksvall, Iggesund och Enånger.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Utförda geotekniska undersökningar finns arkiverade på Byggnadsnämndsförvaltningen. Utredningarna finns inlagda digitalt på översiktskarta. Utredningarna är numrerade med löpnummer och scannade (rapport och ritningar).

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 4.

Flygbilder: Svart-vita kontaktkopior finns arkiverade på Byggnadsnämndsförvaltningens mätningskontor, kontaktperson är Alf Persson. Flygbilder finns över Hudiksvall och Iggesund. Bilder över Iggesund är i skala 1:4000 från år 1985 och över Hudiksvall i skala 1:4000 – 1:5300 från år 1988-96. Flygbilder över Iggesund saknas i kommunens arkiv.

Geologiska kartor: SGU Ser Ca nr 42 i skala 1:200 000 och SGU Ser Ak nr 26, 27, 29, 38, 39 och 40.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 4.1-4.2). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 4:1

## Friggesund

Området är beläget norr om Svågans vattendrag ca 1 km från utloppet i sjön Norra Dellen. Bebyggelsen utgörs av villor från 60-70-talet och en plantskola. Jorden utgörs av älvsediment, skiktad sand och silt, som kan innehålla inlagringar av finare sediment. Slänthöjden är ställvis 8-10 m med lutande träd och nipor i slänterna.

BILAGA 4:2

## Hudiksvall

Områdena utmed Lillfjärden

Området är beläget utmed Lillfjärden i de centrala delana av Hudiksvalls stad. Bebyggelsen utgörs av centrumbebyggelse, flerfamiljshus, byggnader för administration och handel, servicehus, teaterbyggnad och en ishall. Jorden utgörs till största delen av fyllning på lera. Finsedimentens mäktighet kan uppgå till ca 8 m och leran kan ställvis vara gyttjig och utgöras av sulfidjord. I samband med ett vägbygge vid västra stranden uppstod enligt uppgift ett skred. På östra sidan om Lillfjärden går stambanan genom Hudiksvall. Järnvägsbanken är upp till 4-5 m hög i de norra delarna. Erosionsskydd finns ställvis utmed strandkanterna.

Områdena utmed Sundskanalen

Sundskanalen är en grävd, stensatt  kanal, som förbinder Lillfjärden med Hudiksvallsfjärden. Bebyggelsen utgörs till största delen av centrumbebyggelse och byggnader för administration och handel. Jorden utgörs av fyllning på lera.

Områdena utmed Hudiksvallsfjärden

Området är beläget utmed de nordvästligaste delarna av Hudiksvallsfjärden. I de västra delarna ligger Kattvikskajen och Iggesunds timmer och i de östra och norra delarna småbåtshamn med fiskebodar. Utmed den norra stranden går järnvägen ut till oljehamnen. Här utgörs bebyggelsen främst av centrumbebyggelse, hotell och flerfamiljshus. Marken utgörs av fyllning på lera och morän. I de östra delarna vid Varvet kan lerans mäktighet vara upp till 10 m.

## Iggesund

Området ligger vid Sörbotten och Iggesundsfjärden ca 10 km söder om Hudiksvall.  Bebyggelsen utgörs i de södra delarna av byggnader tillhörande Iggesunds Bruk med områden för virkesupplag..De flesta industribyggnader är enligt uppgift pålade. Jorden utgörs av lera och morän överlagrad av fyllning och isälvssediment. Bebyggelsen norr om industriområdet utgörs av villabebyggelse på morän och finsediment.

# Ljusdals  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Ljusdals kommun besöktes 2005-04-19--20 av Jan Fallsvik. Samråd hölls med

Inger Bengtsson (markhandläggare) på Samhällsbyggnadsförvaltningen. De områden som diskuterades och besöktes var:

Centralorten Ljusdal samt Järvsjö, Skästra, Säljesta, Nor, Teve - Karsjö, Korskrogen, Färila, Tallåsen, Nore, Lillhaga, Forsnäset - Borrgården, Hybo och Boda.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Utförda geotekniska undersökningar finns arkiverade vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 5.

Flygbilder: Flygbilder över de områden, som skall karteras finns arkiverade vid Lantmäteriet i Gävle. Över Järvsjö, Skästra, Färila, Tallåsen, Nore, Lillhaga och Borrgården-Forsnäset finns flygbilder i färg i skala 1:1000. Över övriga orter som skall karteras finns flygbilder i skala 1:30 000. Kontaktperson Helen Assis tel. 0651-183 03.

Geologiska kartor: SGU Ser Ca Nr 42 N bladet i skala 1:200 000 och SGU Ser Ak nr 42 i skala 1:100 000.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 5.1-5.4 ). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 5:1

## Centralorten Ljusdal

Centralorten är belägen nordost om Ljusnan och vid Kyrksjön. Inom centralorten skall de bebyggda områdena närmast Ljusnan och Kyrksjön karteras. Bebyggelsen inom de områden som skall karters består av bostadshus, byggnader för service och handel, bygdegårdar, kyrkan samt industriområden. Jorden består av lera samt av älvsediment som kan vara underlagrad av lera.

## Nore

Nore ligger på ett näs mellan Ljusnan och sjön Växnan ca 3 km väster om Ljusdals centrum. Bebyggelsen består av bostadshus. Jorden består av svämsand och älvsediment, som båda kan vara underlagrade av lera.

## Lillhaga

Lillhaga ligger söder och väster om Ljusnan ca 2 km från Ljusdals centrum. Området är bebyggt med enfamiljshus. Jorden består av lera samt av svämsand och älvsediment, som båda kan vara underlagrade av lera.

## Forsnäset – Borrgården

Forsnäset – Borrgården ligger söder och öster om Ljusnan ca 3 km från Ljusdals centrum. Området är bebyggt med enfamiljshus. Jorden består av lera samt av svämsand, som kan vara underlagrad av lera.

## Tallåsen

Tallåsen ligger ca 5 km nordväst om Ljusdal på ömse sidor om Silleboåns vid dess utflöde i sjön Växnan. Bebyggelsen består av bostadshus samt byggnader för service och handel. Jorden består av lera, morän och isälvsmaterial.

BILAGA 5:2

## Boda

Boda ligger utmed den nordvästra stranden av Bodasjön som är belägen ca 5 km söder om Ljusdal. Bebyggelsen utgörs av enfamiljshus och lantgårdar. Jorden består av lera.

## Skästra

Skästra ligger vid Ljusnans västra strand ca 4 km norr om Järvsjö och ca 15 km söder om Ljusdal vid Bodasjöns utflöde i Ljusnan. Bebyggelsen utgörs av bostadsbebyggelse och småindustri. Jorden består av morän, lera och isälvssand samt av älvsediment, som kan vara underlagrad av lera.

## Säljesta

Säljesta (Norr- och Sörsäljesta) ligger vid Ljusnans östra strand ca 5 km norr om Järvsjö och ca 15 km söder om Ljusdal mitt emot Bodasjöns utflöde i Ljusnan. Bebyggelsen utgörs av bostadsbebyggelse och lantgårdar. Jorden består av morän, lera och torv samt av älvsediment, som kan vara underlagrad av lera.

BILAGA 5:3

## Järvsjö

Järvsjö ligger på ömse sidor om Ljusnan ca 15 km söder om Ljusdal. Bebyggda områden närmast Ljusnans stränder skall karteras. Inom de områden som skall karteras finns huvudsakligen bostadshus, en större bygdegård samt kyrkområdet. Jorden består av lera och isälvsgrus samt av älvsediment som kan vara underlagrad av lera.

## Nor

Nor ligger vid ett sund mellan Kalvsjön och Ljusnan ca 5 km norr om Järvsjö och ca 8 km sydöst om Järvsö. Bebyggelsen utgörs av bostadsbebyggelse och lantgårdar. Jorden består av lera samt av älvsediment, som kan vara underlagrad av lera.

## Teve – Karsjö

Ett område med fritidshus ligger utmed Tevsjöns södra strand mellan Teve och Karsjö ca 15 km söder om Järvsjö. (Tevsjön genomflyts av Ljusnan). Jorden består av morän och lera samt av älvsediment, som kan vara underlagrad av lera.

BILAGA 5:4

## Färila

Färila ligger på ömse sidor av Ljusnan ca 12 km väster om Ljusdal. Bebyggelsen består av bostadshus, byggnader för service och handel, kyrkan samt småindustri. Jorden består av lera, morän och isälvsmaterial samt av svallsilt och svallsand, som kan vara underlagrad av lera.

## Korskrogen

Vid Korskrogen, ca 5 km väster om Färila, ligger industrin Veckebo Såg & Hyvleri utmed Ljusnans södra strand. Jorden består av svallsand, som kan vara underlagrad av lera.

# NORDANSTIGS  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Nordanstigs kommun besöktes 2005-05-11 av Ann-Christine Hågeryd. Samråd hölls med Göran Norling (teknisk chef) på Tekniska kontoret. De områden som diskuterades och besöktes var:

Hassela, Bergsjö (2 omr.), Gränsfors och Gnarp.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Det finns inga geotekniska geotekniska utredningar arkiverade på Tekniska kontoret.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 6.

Flygbilder: Svart-vita kontaktkopior i skala 1:4000 från 1985-86 finns över de större orterna. Flygbilderna finns arkiverade på Tekniska kontoret. Kontaktperson är Delshad Saleh.

Geologisk karta: SGU Ser Ca Nr 42, N bladet i skala 1:200 000 och SGU Ser Ak nr 26 och 27. Digital karta över Bergsjö 16H (4 blad) i skala 1:50 000.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 6.1-6.3). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 6.1

## Hassela

Området ligger vid norra stranden i den nordvästra delen av Hasselasjön. Bebyggelsen utgörs av en fabriksanläggning ( PLYFA Plywood AB, byggd på 1930-talet) med stora virkesupplag, badanläggning, hembygdsgård och villabebyggelse. Jorden utgörs av lera med mindre uppstickande moränkullar. Vid PLYFA utgörs jorden överst av fyllning över större delen av området. Denna underlagras av 1-4 m lera och silt. Ställvis förekommer organisk jord.

BILAGA 6.2

## Bergsjö

Området ligger söder om Kyrkbyån, som går genom norra delarna av Bergsjö. Bebyggelsen utgörs av byggnader för service och handel, flerfamiljshus och villabebyggelse. Jorden utgörs av svallsediment, silt, sand och isälvssediment. Slänthöjden är på vissa ställen ca 4-5 m och böjda träd förekommer i slänterna.

BILAGA 6.3

## Gnarp

Området ligger utmed Gnarpsåns norra strand. Slänthöjden är ställvis 6 till 10 m och böjda träd förekommer i slänterna. Bebyggelsen utgörs främst av villabebyggelse och ett församlingshem. Jorden utgörs främst av lera, isälvssediment och svallsediment.

# Ockelbo  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Ockelbo kommun besöktes 2005-05-19 av Jan Fallsvik. Samråd hölls med Tryggve Åkesson (tekniskt ansvarig). De områden som diskuterades och besöktes var:

Lingbo, Ockelbo tätort (två områden), Åmot samt Strömsbord – Åbyggeby.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Geotekniska utredningar finns arkiverade på Tekniska kontoret.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 7.

Flygbilder: Svart-vita kontaktkopior i skala 1:6 500 finns över Lingbo och Ockelbo och för Åmot i skala 1:6 600. Flygbilder för Strömsborg-Åbyggeby finns vid Lantmäteriet i Gävle. Flygbilderna finns arkiverade på Tekniska kontoret.

Geologisk karta: SGU Ser Ca Nr 42, norra och södra bladen i skala 1:200 000 och SGU Ser Ak nr 31, 33 och 35 i skala 1:50 000.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 7.1-7.3). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 7.1

## Lingbo

Kyrkbyn Lingbo ligger utmed väg 272 vid sjön Lingan ca 15 km norr om Ockelbo. Området som skall karteras utgörs av en bebyggd slänt ned mot sjön ca 2 km söder om Lingbo kyrka. Bebyggelsen utgörs av småhus samt småindustri. Jorden utgörs av finsediment bestående av silt eller lera samt morän.

BILAGA 7.2

## Ockelbo

Inom Ockelbo tätort skall två områden karteras.

- Utmed Laåns östra sida vid Rabo-Vi består bebyggelsen huvudsakligen av villabebyggelse samt Ockelbo vattenverk, men även flerfamiljshus samt delar av centrumbebyggelsen med service och handel angränsar till området. Jorden består av silt eller lera samt av svallsediment, som kan underlagras av silt eller lera.

- Vid Östbyvägen utmed Testeboåns nordöstra strand består bebyggelsen av bostadshus samt småindustri. Jorden består av lera eller silt samt isälvsmaterial.

## Strömsborg - Åbyggeby

Strömsborg och Åbyggeby är beläget ca 5 km väster om Ockelbo. Bostadsbebyggelse finns på lera eller silt på slänterna mot Testeboån. (I Gävle kommun finns ytterligare ort med namnet Åbyggeby utmed Testeboån, som också skall karteras.)

BILAGA 7.3

## Åmot

Det mindre brukssamhället Åmot är beläget vid sammanflödet mellan två åar ca 17 km nordväst om Ockelbo. Bebyggelsen består av kyrkan, ett kapell, bruksmiljön, villor, en bygdeskola samt en folkpark. Inom samhället finns även en dammbyggnad med vattenkraftverk. Jorden består av silt eller lera, torv, svallsediment som kan vara underlagrad av silt eller lera samt morän.

# Ovanåker  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Ovanåker kommun besöktes 2005-05-18 av Jan Fallsvik. Samråd hölls med exploateringsingenjör Leif Elvsén. De områden som diskuterades och besöktes var:

Edsbyn, Ovanåker kyrkby, Viksjöfors, Alfta, Runemo, Galvsbo samt Galven.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Geotekniska geotekniska utredningar finns arkiverade på Tekniska kontoret.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 8.

Flygbilder: Svart-vita kontaktkopior i skala 1:6000 och 1:6 500 finns för Edsbyn, för Ovanåkers kyrkby, Viksjöfors och Alfta finns flygbilder i skala 1:6 500. Över Runemo finns endast i skala 1:30 000. Flygbilderna finns arkiverade på Tekniska kontoret.

Geologisk karta: SGU Ser Ca Nr 42, N bladet i skala 1:200 000.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 8.1-8.3). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 8.1

## Edsbyn

Edsbyn, som är den största orten i kommunen, ligger på båda sidor om älven Voxnan. Voxnan delar sig inom tätorten. I väster angränsar tätorten till sjön Gårdtjärn. Bebyggelsen utgörs av centrumbebyggelse, kommunalhuset, skolor, flerfamiljshus och villor. Jorden utgörs huvudsakligen av sedimentjord bestående av lera, svämsediment (möjligen underlagrad av lera) samt morän.

BILAGA 8.2

## Ovanåker kyrkby

Ovanåker kyrkby, som givit namn till kommunen, ligger på båda sidor om älven Voxnan ca 4 km öster om Edsbyn. Bebyggelsen utgörs av kyrkan samt villabebyggelse. Jorden utgörs huvudsakligen av sedimentjord bestående av lera och svämsediment (möjligen underlagrad av lera).

## Viksjöfors

Viksjöfors ligger ca 7 km öster om Edsbyn på Viksjöns södra strand vid en liten å som mynnar i sjön. Bebyggelse finns längs ån. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av småhus. Jorden utgörs av lera och morän.

BILAGA 8.3

## Alfta

Alfta ligger på ömse sidor om älven Voxnan ca 20 km öster om Edsbyn. Bebyggelsen utgörs av centrumbebyggelse, skolor, flerfamiljshus och villor. Jorden utgörs av lera och morän.

## Runemo

Runemo ligger på ömse sidor om älven Voxnan ca 3 km nordost om Alfta. Bebyggelsen utgörs av småhus och lokaler för småföretag. Jorden utgörs av lera och morän.

# sandvikens  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Sandvikens kommun besöktes 2005-04-27--28 av Ann-Christine Hågeryd. Samråd hölls med Claes-Göran Bergqvist (exploateringsingenjör), på Bygg- och miljökontoret. De områden som diskuterades och besöktes var:

Järbo (2 omr), Åshammar, Kungsgården, Hammarby, Sandviken (3 omr), Årsunda och Gysinge.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Geotekniska geotekniska utredningar finns arkiverade på Stadsarkitektavdelningen på Bygg- och miljökontoret. Kontaktperson Ann-Christine Persson.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 9.

Flygbilder: Transparanta färgbilder i skala 1:4000 från 1977 finns över de centrala delarna av Sandviken (77 618f  01 och 02) och Östanå (77 618f  04). Över Östanbyn – Svibacka finns flygbilder i skala 1:4000 från 1978 (78 654 608. Över Järbo finns inga flygbilder i kommunen. Flygbilderna finns arkiverade på Stadsingenjörskontoret. Kontaktperson Ann-Christine Persson.

Geologisk karta: SGU Ser Ca Nr 42, norra och södra bladen i skala 1:200 000 och SGU Ser Ak nr 35, 37 och Ae nr 74.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 9.1-9.2). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 9.1

## Järbo

Området är beläget utmed Jädraån i de östra delarna av Järbo. Bebyggelsen utgörs till största delen av villabebyggelse. Vid ett industriområde i de södra delarna korsar järnväg och väg över Jädraån. Slänthöjden är i områdets mellersta delar ca 10 m, i övrigt

3-4 m. Böjda träd förekommer i slänterna. Jorden består av lera och isälvssediment

BILAGA 9.2

## Sandviken

Området ligger utmed båda sidor av den grävda kanalen genom de centrala delarna av Sandviken från Dal-Britas damm i söder till strax norr om korsningen med Gävlevägen. Vid dammen är slänthöjden ca 4-5 m medan den minskar mot norr till ca 1-2 m. Bebyggelsen i de södra delarna utgörs främst av gamla hus i bruksmiljö, i de centrala delarna av 2-8 våningars flerfamiljshus och centrumbebyggelse och här pågår en förtätning av bebyggelsen. I de norra delarna ligger byggnader för industri och handel. Jorden består i de södra och mellersta delarna av svallsediment, som kan vara underlagrad lera och silt, medan de norra delarna utgörs av lera och organisk jord.

## Östanå

Östanå ligger utmed Jädraån i de östra delarna av Sandviken. Slänthöjden är ca 2 m och det förekommer böjda träd och erosion i strandkanterna. Bebyggelsen utgörs av villa- bebyggelse. Jorden betår av lera och organisk jord.

## Östanbyn

Östanbyn ligger utmed Jädraån i de nordligaste delarna av Sandviken. Slänthöjden är ställvis 6-7 m och det förekommer lutande träd och erosion i strandkanterna. Bebyggelsen utgörs av enfamiljshus, som i några fall ligger ca 50-75 m från släntkrönet. Jordarten inom området utgörs av lera och silt.

# söderhamns  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Söderhamns kommun besöktes 2005-05-17 av Jan Fallsvik. Samråd hölls med planingenjör Dick Nilsson vid kommunens Bygg- och Miljöförvaltning. De områden som diskuterades och besöktes var:

Trönö, Kungsgården, Vågbro, centrala Söderhamn, Sandarne, Söderala, Vannsätter, Ljusne (tre områden) samt Skog.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Geotekniska geotekniska utredningar finns arkiverade vid kommunens Bygg- och Miljöförvaltning. Översiktskarta finns för de äldre utredningarna.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 10.

Flygbilder: Flygbilder finns för centrala Söderhamn i skala 1:4600 och för hela kommunen i skala 1:30.000. Flygbilderna finns arkiverade vid Tekniska servicekontoret.

Geologisk karta: SGU Ser Ca Nr 42, norra och södra bladen i skala 1:200 000 och SGU Ser Ak nr 30, 32, 33 och 40.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 10.1-10.7). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 10.1

## Trönö

Trönö kyrkby ligger utmed Trönöån ca 15 km nordväst om Söderhamn. Bebyggelsen består huvudsakligen av småhusbebyggelse men även lantgårdar. Jorden består av lera och även morän.

## Kungsgården

Kungsgården ligger utmed Trönöån ca 10 km nordväst om Söderhamn. Bebyggelsen består av småhusbebyggelse och lantgårdar. Jorden består av lera samt även morän och isälvsmaterial.

BILAGA 10.2

## Vågbro

Vågbro ligger utmed Trönöån ca 3 km norr om Söderhamns stadskärna. Bebyggelsen består av flerfamiljshus och småhusbebyggelse. Jorden består av lera och morän.

## Söderhamns stadskärna

I Söderhamns stadskärna skall ett ca 7 km långt sammanhängande tätbebyggt på ömse sidor om ån och Söderhamnsfjärden mellan karteras. Området sträcker sig från stadsdelen Väster till Grundvik respektive Granskär. Bebyggelsen består av hamnområdet, innerstadskvarter med handel, service etc., bostadsområden (villor och flerfamiljshus) samt områden för industri och småföretag. Jorden inom karteringsområdet utgörs av lera och morän. Dessutom kan områden med fyllningsjord finnas, som kan underlagras av lera.

BILAGA 10.3

## Sandarne

Sandarne ligger vid Bottenhavet ca 6 km sydost om Söderhamn vid inloppet till Söderhamnsfjärden. Ett mindre område, Lervik, skall karteras. Bebyggelsen består av huvudsakligen av industrifastigheter och småhus. Jorden inom karteringsområdet utgörs av lera eller silt. Dessutom kan fyllningsjord finnas, som kan underlagras av lera eller silt.

BILAGA 10.4

## Söderala

Kyrkbyn Söderala ligger på ömse sidor av Söderalaån ca 6 km sydost om Söderhamn. Bebyggelsen består huvudsakligen av enfamiljshus och bl a en skola. Jorden inom karteringsområdet utgörs av lera eller silt samt isälvsmaterial.

BILAGA 10.5

## Vannsätter

Vannsätter ligger ca 20 km västsydväst om Söderhamn på norra stranden mot Smalsjön som är en vik av sjön Bergviken. Bebyggelsen består huvudsakligen av enfamiljshus. Jorden inom karteringsområdet utgörs av lera eller silt, morän samt fyllningsjord som kan underlagras av lera eller silt.

BILAGA 10.6

## Ljusne

Bruksorten Ljusne är belägen vid Ljusnans utflöde i Bottenhavet ca 10 km söder om Söderhamn. Inom samhället skall tre områden karteras:

- Utmed Ljusnans norra sida, nedströms kraftverksdammen och fram till älvmynningen, består bebyggelsen av villabebyggelse vid Askers och Åänge, medan bebyggelsen längre ut mot mynningen består av Ljusnefors herrgård och industrifastigheter. Jorden består av morän samt av fyllningsjord som kan vara underlagrad av finsediment som lera, silt eller svämsediment.

- Utmed  Ljusnans södra sida består bebyggelsen av villabebyggelse samt en gammal bruksmiljö med rumsuthyrning och camping. Jorden består av morän samt av fyllningsjord, som kan vara underlagrad av finsediment som lera, silt eller svämsediment.

- Vid Ala beläget vid Ljusnefjärden består bebyggelsen av ett större sågverk med virkesupplag. Jorden består av morän samt av fyllningsjord, som kan vara underlagrad av finsediment som lera, silt eller svämsediment.

BILAGA 10.7

## Skog

Den lilla orten Skog är beläget vid södra änden av sjön Bergviken ca 30 km sydväst om Söderhamn. Bebyggelsen består huvudsakligen av enfamiljshus. Jorden består av silt eller lera samt morän.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Avdelningen för Geokonstruktioner

Ann-Christine Hågeryd						Jan Fallsvik

(Uppdragsledare)

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbrå |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grundförhållandena inom dela av Koldemo 9:4 | Arbrå 5 | VIAK AB | 67.4827 | 730330 | Utlåtande för grundförhållandena inom dela av Koldemo 9:4 | Nej | Sp GW-obs i bh |  |
| Koldemo 9:4 | Arbrå 14 | VIAK AB | 5716.4827 | 790731 | Geoteknisk undersökning för stadsplan | Nej | SP Kv Vb |  |
| Säterparken, Södra 3 | Arbrå 27 | K-Konsult | 91158-001.23 | 900822 | Geoteknisk undersökning för tillbyggnad | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Kv Häradsdomaren | Arbrå 28 | K-Konsult | 90913-003-23 | 920212 | Geoteknisk undersökning för kv Häradsdomaren | Nej | Skr Kv GW-obs i bh |  |
| Rengsjö |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rengsjö | Rengsjö 4 | Lennart Wallmark | 84-G140 | 850110 | Översiktlig geoteknisk utredning | Nej | Skr |  |
| Utby 1:43 m.fl. | Rengsjö 5 | K-Konsult | 90139.23 | 870521 | Geoteknisk undersökning för detaljplan | Nej | Skr Kv GW-obs i bh |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nordanbäck 2:1 m.fl. | Rengsjö 7 | K-Konsult | 90139-307.23 | 871028 | Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan | Nej | Skr Kv GW-obs i bh |  |
| Del av Nordanbäck 2:1 | Rengsjö 8 | Geo-projektering | 88914 | 880322 | Geoteknisk utredning för planerat servicehus | Nej | Skr Kv GW-obs i bh |  |
| Söräng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sörängs skola | Bollnäs 102 | K-Konsult | 90139-132.23 | 800115 | Geoteknisk undersökning för Sörängs skola | Nej | Skr |  |
| Segersta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del av Lillanda S:1 | Hanebo 24 | K-Konsult | 90455-024.23 | 860110 | Geoteknisk utredning för del av Lillanda S:1 | Nej | Skr Kv GW-obs i bh |  |
| Segersta Område 2 | Hanebo 21 | Lennart Wallmark | 84-G140 | 850111 | Översiktlig geoteknisk undersökning | Nej | Skr |  |
| Segersta Område 3 | Hanebo 22 | Lennart Wallmark | 84-G140 | 850111 | Översiktlig geoteknisk undersökning | Nej | Skr |  |
| Del av Byn 1:10 | Hanebo 30 | Geo-projektering | 90917 | 901108 | Geoteknisk undersökning för detaljplan | Nej | Skr Kv |  |
| Del av Byn 1:10 | Hanebo 31 | Geo-projektering | 90918 | 901108 | Geoteknisk undersökning för butiksområde | Nej | Skr Kv GW-obs i bh |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bollnäs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bollnäs folkhögskola | Bollnäs 188 | J&W | 9 052 167 | 80022 | Geoteknisk utredning för planerad utbyggnad | Nej | Skr Pg |  |
| Kyrkopark | Bollnäs 35 | K-Konsult | 1195/68 390 | 690714 | Utlåtande över grundundersökning | Nej | Sp Rö |  |
| Ren 2:45-47 | Bollnäs 169 | Geo-projektering | 89966 | 890817 | Geoteknisk undersökning för bostadsbebyggelse | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Ren 45:7 | Bollnäs 168 | K-Konsult | 91147-001.23 | 900320 | Geoteknisk utredning | Nej | Skr Kv GW-obs i bh |  |
| Björktjära 9:2 m.fl. | Bollnäs 150 | K-Konsult | 90139-323.23 | 880526 | Geoteknisk utredning för detaljplan | Stabilitetsförhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Skr Kv GW-obs i bh |  |
| Ren 14:2 | Bollnäs 89 | Viak AB | 5716.5481 | 791101 | Geoteknisk undersökning för stadsplan |  | Sp GW-obs i bh |  |
| Växbovägen Ren | Bollnäs 121 | K-Konsult | 90139-205.23 | 830113 | Geoteknisk undersökning för vattenutredning | Nej | Skr |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renvägen | Bollnäs 172 | K-Konsult | 90139-380.23 | 910208 | Geoteknisk undersökning för omläggning av VA-ledning under Renvägen | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Röste |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för bro över Galvån, Rv 83. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Bollnäs stad |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för Björkhamregatan – Framnäs m. m |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| Lenninge |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för ny vägbro samt gc-portar under jvg. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Orbaden |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geoteknisk utredning söder om Orbaden vid Vallsta bron och vid jvg-port. |  |  | -“- |
| Arbrå |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geoteknisk utredning för bron. |  |  | -“- |
| Segersta |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geoteknisk utredning för bron samt för tippmassor vid länsväg. |  |  | -“- |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norrsundet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norrsundet | Q2 | Orrje & Co Scandiaconsult | 57.1511-01 | 720321 | Grundförhållandena inom skoltomt | Nej | Sp |  |
| Gävle-Valbo-Tavlan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nybo | AB30 | VIAK AB | 5712 59 1496/288 | 890224 | Geohydrologisk undersökning för industriområde | Nej | Rö |  |
| Gavleåns stränder | - | J&W | - | 930301 | Förstudie till ras- och skredriskinventering | Nej |  | Indelning i delområden baserad på ockulärbesiktning, granskning av kartmaterial samt resultat av äldre geotekniska utredningar |
| Gavleån | - | Räddningsverket/Tyréns | - | 960930 | Översiktlig ras- och skredriskkartering Gavleån | Nej | Skr | Innehåller zonkarta samt översiktlig beskrivning om jordlagerförhållandena och utredningsbehov |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luvigsbergsskolan | AB6 | Orrje & CO | 57.1350-02 | 700319 | Grundundersökning | Nej | Rö Kv Skr |  |
| Åby 1:190 mfl | AB9 | Orrje & CO | 50.0981-01 | 700113 | Preliminärt utlåtande över grundförhållandena för föreslagen sträckning av Industrivägen – Alternativ C | Ja Stabiltetsberäkningar utförda men ej redovisade | Kv Sp |  |
| Mackmyra | AB32, AB14, AB10 | Scandiaconsult | 52.3460-23 | 810509 | Översiktlig geoteknisk undersökning | Ja | Kv Skr Sp GW-obs i bh |  |
| Ön 1:7, 1:6 m.fl. | AB11 | Orrje & CO | 57.1456-01 | 710427 | Utlåtande över grundförhållandena | Nej | Sp |  |
| Gavleån centrala Gävle |  | Tyréns | 90109-033-23 | 2000-03-02 | Fördjupad stabilitetsutredning RGeo |  | CPT Vb Skr GV-obs i bh | Utredningen finns i Tyréns arkiv, Sundsvallskontoret |
| Gavleån centrala Gävle |  | Tyréns | 90109-033-23 | 2000-03-02 | Fördjupad stabilitetsutredning PM Geoteknik | Ja Otillfredsstäl-lande stabilitet |  | -”- |
| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| Gavleån centrala Gävle |  | Tyréns | 90109-031-23 | 1999-12-06 | Detaljerad stabilitetsutredning, PM Geoteknik | Ja Otillfredsstäl-lande stabilitet |  | Utredningen finns i Tyréns arkiv, Sundsvallskontoret |
| Åsbyggeby 2:13 |  | Tyréns | 91004-001.23 | 1997-11-14 | Stabilitetsutredning | Ja Stabilitet OK | CPT Skr | Utredningen finns i Tyréns arkiv, Sundsvallskontoret Uppdragsgivare: Privatperson |
| Gavleån vid Skogskyrkogården |  | K-Konsult | 90047-001.24 | 851219 | Geoteknisk undersökning | Ja, beräkningar ej redovisade | Skr Kv | Utredningen finns i Tyréns arkiv, Sundsvallskontoret Uppdragsgivare: Gävle kyrkogårdsför-valtning |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gavleån vid Skogskyrkogården |  | K-Konsult | 90047-001.23 | 850531 | Geoteknisk undersökning av erosions- och skredområden | Ja, överslags-beräkningar | Skr | Utredningen finns i Tyréns arkiv, Sundsvallskontoret Uppdragsgivare: Gävle kyrkogårdsför-valtning |
| Gavleån vid Hagaström Sörby Handelsträdgård |  | K-Konsult | 90521-001.23 | 780424 | Översiktlig geoteknisk under-sökning för stabilitetsbedömning | Nej | Skr | Utredningen finns i Tyréns arkiv, Sundsvallskontoret |
| Gävle stad |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar vid Gavleån samt Rv 80 |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hamrånge |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar finns från Hamrånge mot Bergby |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Gävle stad mot Älvkarleby |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Nya och äldre geotekniska utredningar finns. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |
| Gävle stad mot Sandviken |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Flera nya utredningar finns. |  |  | -”- |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gävle stad mot Söderhamn |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Äldre geotekniska utredningar finns. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Berg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar utförda i början av 70-talet, finns för väg 68, bro över Hoån. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Torsåker |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Geotekniska undersökningar pågår för närvarande på sträckan Krylbo-Torsåker-Storvik. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hudiksvall |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solbacka | 91 | Erik Herolf konsulte-rande ingenjörs-byrå, Sundsvall | G 1248 | 60-11-08 | Grundundersök-ning för bostadsområde | Nej | Slb Kv |  |
| Glysisvallen ishall vid idrottsplatsen | 237 | J&W | 7 056 222 | 88-02-25 | Geoteknisk utredning | Stabilitetsför-hållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Kv Skr Vb Rf |  |
| Glysisvallen | 160 | K-konsult | 90054-333.23 | 84-07-26 | Geoteknisk utredning för planerade byggnader, sekretariat, carport | Nej | Slb Skr Kv GW-obs i öppna provtagningshål |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Kullen | 229 | AIB | 13408.06 | 66-04-25 | Utlåtande över grundförhållande-na för ålderdomshem | Nej | Pg |  |
| Mellan Västra Tullgatan och Drottninggatan | 52 | K-konsult | 90 054 036 232 | 69-11-10 | Grundundersök-ning för teater | Nej | Skr GW-obs i borrhål |  |
| Sundskanalen vid Kålhagsgatan | 260 | Bjurströms geoteknis-ka byrå AB | G 5987 | 65-12-02 | Grundförhållan-dena för bro över Sundskanalen Km 0/055 | Nej |  |  |
| Kålhagsgatan vid Lillfjärden | 260 | Bjurströms geoteknis-ka byrå AB | G 5987 | 65-12-11 | Grundförhållan dena för Kålhagsgatan på delen 0/000-0/100 | Nej | Kv Vb |  |
| Kålhagsgatan vid Lillfjärden | 260 | Bjurströms geoteknis-ka byrå AB | G 5862 | 65-12-11 | Grundförhållan dena för Kålhagsgatan på delen 0/100-0/340 | Nej | Kv |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Rådmannen | 7 | J&W | 64-G59 | 64-08-17 | Utlåtande över grundförhållandena för projekterat varu- och parkeringshus | Stabilitetsför-hållandena kommenteras | Kv Skr GW-obs i öppna bh och med Portrycksmätare |  |
| Kattviken | 76 | Bjurströms geoteknis-ka byrå AB | G 5833 | 65-12-03 | Pm ang. principiellt arbetsprogram för uppförande av kaj | Ja | Borrningar har utförts tidigare |  |
| Möjen | 85 | K-konsult, Gävle | 90054-267-50 | 81-11-23 | Översiktlig geoteknisk undersökning för båtbryggor vid småbåtshamn | Nej | Skr Grk |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Åran, Vålen och Lotsen vid Hamngatan | 33 | K-konsult | 90054-125.23 | 75-10-01 | Geoteknisk undersökning för planerad bebyggelse | Nej | Skr Ps Pg Kv St I GW-obs i bh |  |
| Kv Åran, Vålen och Lotsen vid Hamngatan | 32 | K-konsult | 90054-106.23 | 74-11-26 | Översiktlig geoteknisk undersökning för planerad bebyggelse | Nej | Pg Ps |  |
| Området Varvet | 230 | Alfred Orrje AB | 61-649-01 | 87-06-22 | Förberedande geoteknisk utredning för planerat bostadsområde | Nej | Skr GW-rör |  |
| Friggesund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Friggesund 8:4 | 103 | K-konsult | 90054-330.23 | 84-05-29 | Geoteknisk undersökning för hyreshus | Nej | Skr GW-obs i öppet rör |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iggesund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iggesunds Bruk |  |  |  |  | Geotekniska undersökningar finns utförda för alla industri- byggnader. |  |  | Geotekniska undersökningar finns arkiverade på IggesundsBruk. Kontaktperson: Per Mårtensson Tel: 0650- 28 000 eller 285 53 |
| Iggesund |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar finns för bro över en vattenledning. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friggesund |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar finns för länsväg 305. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Hudiksvall |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar finns för Stationsgatans förlängning. |  |  | -”- |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Färila |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Områdesplan för Färila | - | NKB | 2161-41 | 800222 | PM avseende områdesplan för Färila | Nej | Skr Pg |  |
| Borrgården |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Villatomter i Borr | - | WSP | 100228650 | 030203 | Översiktlig geoteknisk undersökning för planarbete | Ja | Skr Rö CPT |  |
| Ljusdal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Östernäs sågverk | - | Sweco VBB Viak | 1659076000 | 991029 | Översiktlig geoteknisk stabilitetsutredning | Ja | Skr Rf |  |
| Kyrksjönäset | - | NKB | 2 057 206 | 821217 | Geoteknisk utredning | Stabilitetsförhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Skr Rö |  |
| Ljusdal |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för Rv 83 vid rondell, korsning med Rv 84. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| Järvsö |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för bron. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Skästra |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för bron. |  |  | - “ - |
| Teve-Karsjö |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för väg 83. |  |  | - “ - |
| Nor |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för väg 83 och 84. |  |  | - “ - |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Färila |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för en stödmur längs väg 723. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Ljusdal |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Äldre och nya geotekniska utredningar finns, bl. a ombyggnad av Ljusdals bangård. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |
| Skästra |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Äldre och nya geotekniska utredningar finns, bl. a ombyggnad av Ljusdals bangård. |  |  | - ” - |
| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| Järvsö |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Nya och äldre geotekniska utredningar finns för Järvsö bangård. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |
| Tallåsen |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Nya geotekniska utredningar finns för spårupprustning. |  |  | -”- |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hassela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLYFA Plywood AB | - | SWECO VBB | 1526003300 | 2003-11-27 | Geoteknisk undersökning för planerad utbyggnad, Hassela | Nej | Skr Rt | Geotekniska undersökningar finns arkiverade på PLYFA Plywood AB. Kontaktperson: Staffan Långström. Tel: 0652-403 00 |
| PLYFA Plywood AB | - | SWECO VBB | 2454075 | 2005-05-13 | Geoteknisk utredning för tillbyggnad av fabrik i Hassela Berge 17:2 | Nej | Skr CPT Rf | Geotekniska undersökningar finns arkiverade på PLYFA Plywood AB. Kontaktperson: Staffan Långström. Tel: 0652-403 00 |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hassela |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för väg 307. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Bergsjö |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar finns för bron. |  |  | - ” - |
| Gnarp |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Geotekniska utredningar finns för järnvägsbron. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ockelbo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vattenverket | - | SWECO VBB | 165208 2001 | 031219 | Tillbyggnad vattenverk, Geoteknisk PM | Nej | Skr Vb Rf |  |
| Tegners | - | K-konsult | 42106655 | 011129 | Stödmur vid “Tegners”, Östbyvägen, Teknisk PM Geoteknik | Nej | Skr |  |
| Frankssons Trä AB, Gäveränge | - | AIB | 18188900 | 900823 | Översiktlig geoteknisk utredning för planerad bostadsbebyggelse i Gäveränge | Nej | Skr GW-obs i bh |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lingbo |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar för bro över järnväg för länsväg 272. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Ockelbo |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska utredningar finns för ombyggnad Sundsbron, stödmur. |  |  | - ” - |
| Ockelbo |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Nya geotekniska utredningar finns för järnvägsbro. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lingbo |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Nya geotekniska utredningar finns. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VA-ledningar | 94 | K-Konsult | 90145-094.23 | 830216 | Geoteknisk undersökning för VA-ledningar i Alfta | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Barnstuga Nordanäng | 173 | K-Konsult | 90145-173.23 | 890615 | Geoteknisk utredning för barnstuga | Stabilitetsförhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Skr GW-obs i bh |  |
| Ungmansområdet | 172 | K-Konsult | 90145-172.24 | 920218 | Geoteknisk utredning för översvämningsdämpande åtgärd | Nej | Skr |  |
| Gästis | 134 | K-Konsult | 90145-134.23 | 860428 | Geoteknisk utredning för hotell Gästis | Nej | Pg GW-obs i bh |  |
| Centrumhus | Ö3 | Civilingenjör Ingvar Raa | 2771 G7364 | 730620 | Grundundersökning för planerat centrumhus | Nej | Sp Kv |  |
| Centralskolan | 137 | K-Konsult | 90145-137.23 | 860506 | Geoteknisk utredning för Kyrkbyn 26:38, Centralskolan | Nej | Skr Pg GW-obs i Pg |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfta Kyrkby 42:1, Järnvägsgatan | 178 | K-Konsult | 90145-178.23 | 901204 | Geoteknisk undersökning, projekteringsutlåtande, för Alfta Kyrkby 42:1 m.fl. | Stabilitetsförhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Skr GW-obs i bh |  |
| Idrottshall | Ö19 | Orrje & Co | 57.0898 | 650524 | Grundförhållandena för del av idrottshall i Alfta | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Sport- och simhall | 159 | K-Konsult | 90145-159.23 | 880208 | Geoteknisk undersökning för tillbyggnad av sport- och simhall | Nej | Skr |  |
| Livsmedelshall | Ö4 | VIAK AB | 67.4689 | 701120 | Grundförhållandena för planerad livsmedelshall å Västanå 2:58 | Nej | Sp |  |
| Ovanåker |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Väg 682 | Ö9 | Vägverket | - | 731206 | Väg 682 Ovanåker-Sidskogen , delen Ovanåker-Ropra | Nej | Vb Kv |  |
| 5 småhustomter | 157 | K-Konsult | 90145-157.23 | 871208 | Geoteknisk undersökning för 5 småhus i Ovanåkers kyrkby | Stabilitetsförhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Skr |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edsbyn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avloppsverk i Edsbyn | Ö13 | Geo-projektering | 92883 | 921109 | Geoteknisk utredning för tillbyggnad av avloppsverk i Edsbyn | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Kommunalhus | 48 | K-Konsult | 90145-048.23 | 771219 | Geoteknisk undersökning för tillbyggnad av kommunalhus inom Kv Skidan | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| GC-bro över Voxnan | 100 | K-Konsult | 90145-100.23 | 830701 | Geoteknisk undersökning för GC-bro över Voxnan | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Kunskapens hus | 184 | K-Konsult | 90145-184.23 | 920915 | Översiktlig geoteknisk undersökning för Kunskapens hus | Stabilitetsförhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Skr GW-obs i bh |  |
| Celsiusskolan | Ö7 141 (Blå pärm) | Johnson Construction Company | - | 680828 | Grundundersökning vid Celsiusskolan | Ja Glidytor redovisas ej. | Kv GW-obs i bh |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilitetsutredning Celsiusskolan | 72 | K-Konsult | 90145-072.23 | 800616 | Stabilitetsutredning vid Celsiusskolan | Ja Stabilitetsförhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Pg Kv GW-obs i bh |  |
| Celsiusskolan | 115 | K-Konsult | 90145-115.23 | 840920 | Geoteknisk undersökning för planerad tillbyggnad av Celsiusskolan | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Erosionsrisker längs Voxnan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voxnan | Ö12 | Roos Sjömätning | 870915-22 | 880107 | Geologisk-hydrologisk beskrivning av Voxnan sträckan Edsbyn-Malvik och Alfta Runemo avseende grundförhållanden och erosionsrisker |  |  |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edsbyn |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Skadeutredning för väg 596 söder om Edsbyns centrum och geoteknisk utredning för förbifart Edsbyn, vägen mot Roteberg. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Alfta |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geoteknisk utredning för väg 301. |  |  | - ” - |
| Runemo |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geoteknisk utredning för vägombyggnad Alfta-Runemo. |  |  | - ” - |
| Ovanåker |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geoteknisk utredning för korsning väg 301 och väg 682. |  |  | - ” - |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Järbo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Djupadal 2:63 m. fl. | S 427 | Bjerking ingenjörs-byrå AB | G 13434 | 88-11-16 | Grundundersök-ning för Djupadal 2:63 m.fl., Järbo | Stabilitetsför-hållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Skr |  |
| Soldattorpet och del av Finnäs m, fl. | - | Orrje & Co Scandiaconsult | 57.1684-02 | 75-06-16 | Geotekniskt utlåtande för byggnadsplan. | Nej | Skr Sp GW-obs i bh |  |
| Finnäs 1:52-1:55,1:58-1:59, 3:68-3:78 | - | Scandia-consult | 57.2227-01 | 80-04-25 | Geoteknisk undersökning för 17 planerade småhus | Nej | Skr Sp GW-obs i bh |  |
| Järbo 54:1 | - | Kommunernas Konsult-byrå | 210 90 017 007 | 67-01-12 | Markundersökning och grundvattenobservation inom egnahemsområde. | Nej | Pg GW-obs i rör med filterspets |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sandviken |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industriområde, Bredmossen | - | Civiling. Bertil Möller Konsulterande ing.byrå | 6013 | 60-10-28 | Projektering för industriområde, Sandviken. Sammanställning av grundundersök-ningar | Nej |  |  |
| Stg 1284, Sandviken | - | Civiling. Bertil Möller Konsulterande ing.byrå | 6310 | 63-10-01 | Grundundersök-ning | Nej | Sp |  |
| Skolgatan-Barrsätragatan-Kanalen-Södra Jerngatan och Fredriksgatan | - | Civiling. Bertil Möller Konsulterande ing.byrå | 6410 | 64-04-21 | Grundundersö-ning | Nej | Sondborr typ SJ |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Gymnasten 7 | - | J&W | 9 520 591 | 89-11-16 | Geoteknisk undersökning | Nej | Skr Pp |  |
| BJ Markbyggnads AB:s samt kommunens upplag på Sandbacka 3:1 | - | J&W | 10020999 | 02-05-31 | PM Geoteknisk undersökning | Nej | Vb Skr |  |
| Stg 2811, norr om riksväg 80 mellan kanalen och Linggatan i Sandviken | - | Civiling. Bertil Möller Konsulterande ing.byrå | 7403 | 76-09-27 | Utlåtande över kompletterande grundundersök-ning | Nej | Kv St II Vb Sp Pg GW-obs i bh. |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sandviken |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Järnvägskulvert under Rv 80. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Järbo |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska undersökningar för ny vägbro över Jädraån. |  |  | -“- |
| Sandviken- Östanå, Järbo |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Nya geotekniska utredningar finns för stora sträckor. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ljusne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sörljusne VA-anläggningar | 8/306 | Orrje & Co | 52.0277-31 | 770920 | Sörljusne VA-anläggningar, Geoteknisk undersökning | Nej | Kv Sp |  |
| Åänge | 8/181 | AIB | 874 211 | 810206 | Änge; Ljusne, Geoteknisk undersökning | Nej | Skr |  |
| Ljusne, Byggnadsplan | 8/238 | VIAK AB | 5716.61 5985 | 860815 | Ljusne, Byggnadsplan, Geoteknisk undersökning | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Sandarne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/195 | Scandiaconsult AB | 52.0277-48 | 820617 | Lervik(-Bergvik-Stråtjära), Geoteknisk undersökning | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Söderala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rosenvallsskolan | 3/314 | Tyréns | 90309-360.23 | 960425 | Utbyggnad av förskola, Projekteringsutlåtande, Geoteknisk undersökning | Nej Stabilitetsförhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Skr Kv GW-obs i bh |  |
| Planområde | 3/106 | K-Konsult | 90309-018.23 | 740528 | Översiktlig geoteknisk undersökning för planområde i Söderala | Nej | Skr |  |
| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| Kungsgården |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forsgården | 3a/313 | Geo-projektering | 95823 | 950420 | Geoteknisk undersökning för påbyggnad inom befintligt ålderdomshem | Nej | Skr |  |
| Egnahemsområde | 289/3a | Ståhles Ingenjörsbyrå AB | 64015 | 640221 | Grundundersökning över egnahemsområde, Kungsgården | Nej | Kv Vb Rö Piezometer |  |
| Trönö |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glamsta skola | 1/175 | K-Konsult | 90309-105.23 och 90309-335.23 | 800717 och 890220 | Geoteknisk undersökning för planerad gymnastikhall | Nej | Skr Kv |  |
| Områdesplan | 1/157 | K-Konsult | 90309-084.23 | 780626 | Översiktlig geoteknisk undersökning för områdesplan inom Trönö tätort | Nej | Skr Kv GW-obs i bh | Risk för artesiskt GW |
| Vi 2:3 | 1/185 | K-Konsult | 97093-008.23 | 820212 | Geoteknisk undersökning (stabilitetsutredning) inom Vi 2:3 | Ja (glidytor redovisas ej) | Skr Kv |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glamsta 2:21 | 1/285 | Civilingenjör Bertil Müller | 6822 | 681204 | Grundundersökning för flerfamiljshus å fastigheten Glamsta 2:21 | Ja | Sp Ps | Beräknad låg säkerhetsfaktor |
| Söderhamns stad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kv Venus 1 och 2 | 279/2 | Geo-projektering | 89902 | 890203 | Geoteknisk utredning för nybyggnad | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Kv Heimdal 1 och 2 | 2/281 | Geo-projektering | 90805 | 900209 | Geoteknisk undersökning för nybyggnad | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Kv Tor 1 och 4 | 2/259 | Geo-projektering | 89931 | 890428 | Geoteknisk undersökning för detaljplan | Nej | Skr |  |
| Hetvattencentral | 2/107 | K-Konsult | 90391-001.23 | 730319 | Översiktlig geoteknisk undersökning | Nej, men stabilitetsförhållandena har kommenterats | Skr Kv GW-obs i bh |  |
| Faxeholmens insustriområde | 2/305 | Orrje & Co | 52.0277-35 | 770819 | Geoteknisk undersökning, avloppspumpstation | Nej | Skr Kv GW-obs i bh | Schaktstabilitet har beräknats. Beräkningarna ej redovisade. |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brädgårdsområdet | 2/115 | K-Konsult | 90309-026.23 | 741010 | Översiktlig geoteknisk undersökning | Nej, men stabilitetsförhållandena har kommenterats | Skr GW-obs i bh |  |
| Kv Brädgården | 2/149 | K-Konsult | 90518-001.23 | 771220 | Geoteknisk undersökning för del av Stg 564 m.fl. | Nej, men stabilitetsförhållandena har kommenterats | Pg Kv GW-obs i bh |  |
| Kv Fanan 3 | 2/296 | Geo-projektering | 93818 | 930420 | Geoteknisk undersökning för tillbyggnad | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Kv Alen | 2/243 | K-Konsult | 93102.23 | 851220 | Geoteknisk undersökning | Nej | Skr GW-obs i bh | Flera konsulter i projektet |
| Kv Grosshandlaren | 2/234 | K-Konsult | 90309-173.23 | 851022 | PM betr. sättningsundersökning för hamnmagasin | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Gatukök Kv Köpmantorget | 2/311 | Geo-projektering | 88925 | 880628 | PM betr. Grundläggning av gatukök vid Kv Köpmantorget nr 1 | Nej | Kv Rö |  |
| Hälsinge Livs | 2/215 | K-Konsult | 90014-001.23 | 830914 | Geoteknisk undersökning för tillbyggnad av Hälsinge Livs inom Kv Hästen 7 | Nej, men stabilitetsförhållandena har kommenterats | Pg Kv GW-obs i bh |  |
| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| Kv Tigern | 2/215 | K-Konsult | 90309-123.23 | 820319 | Geoteknisk undersökning för fastigheterna Tigern 3 och 4 | Nej | Kv GW-obs i bh |  |
| Centrum, Köpmangatan | 2/265 | Geo-projektering | 89993 | 891110 | Kompletterande geoteknisk undersökning | Nej | Kv Skr Rö |  |
| GCM-bro över Söderhamnsån | 2/309 | AIB | 180 742.19 | 860625 | Geotekniskt utlåtande för projekteringsskedet | Nej | Skr |  |
| Kv Granen 3 och 4 | 2/321 | Geo-projektering | 90862 | 900803 | Geoteknisk undersökning för nybyggnad | Nej | Kv Rö |  |
| Strömskärs turistgård | 2/253 | K-Konsult | 90309-172.23 | 850909 | Geoteknisk undersökning för servicebyggnad vid Strömskärs turistgård | Nej | Skr |  |
| Vågbro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forsbackaområdet | 2/85 | K-Konsult | 90144-009 231 | 710405 | Översiktlig grundundersökning | Nej | Sp Pg |  |
| Borg 2:5 och 2:12 | 2/172 | J&W | 9 052 121 | 791123 | Geoteknisk utredning över grundförhållandena för planerad tillbyggnad av högstadieskola | Nej | Skr |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bostadshus, Vågbro | 287/12 | Erik Herolf | G1518 | 630610 | Grundundersökning för bostadshus i Vågbro |  | Kv GW-obs i bh |  |
| Fastigheten Haga | 291/2 | Civilingenjör Bertil Müller | 6823 | 681220 | Grundundersökning för temporära åldringsbostäder | Nej | Sp Ps |  |
| Trönö |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geoteknisk undersökning för bro över Trönöån. |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Kungsgården |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska undersökningar för Rv 80. |  |  | -“- |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Söderhamn |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska undersökningar för området söder om centrum, vid bl. a Bråtmyran |  |  | Utredningarna finns arkiverade enligt 2) Kontaktperson: Monica Holmberg, VV Region Mitt Härnösand. Tel: 0611-440 83 |
| Ljusne |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska undersökningar för bron över Ljusnan. Ombyggnad av väg och järnväg. |  |  | -”- |
| Skog |  | Vägverket Region Mitt, Härnösand |  |  | Geotekniska undersökningar för väg 83, Skog – Hamnäs. |  |  | -”- |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Söderhamn |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Nya geotekniska utredningar finns för stora sträckor. |  |  | Utredningarna finns arkiverade på Banverket, Mellersta Regionen. Kontaktperson: Eskander Beshiry, tel: 026- 14 40 00 |
| Ljusne |  | Banverket, Mellersta Regionen |  |  | Nya och gamla geotekniska utredningar finns utförda inom området. |  |  | -”- |