räddningsverket

Fem kommuner utmed Lagan,

Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd och Värnamo

Förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden, samt dokumentation av befintliga geotekniska undersökningar

| Datum: | 2006-02-15 |
| --- | --- |
| Diarienr: | 2-0509-0586 |
| Uppdragsnr: | 12599 |
| Uppdragsansvarig: | Ann-Christine Hågeryd |
| Handläggare: | Jan Fallsvik |
| Granskare: | Yvonne Rogbeck |

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Uppdrag	4

2	Syfte	4

3       Omfattning och urvalskriterier	5

4	Geologiska och topografiska förhållanden	5

5	Slutsatser och förslag	6

Laholms  kommun	8

Ljungby kommun	10

Markaryds kommun	12

Vaggeryds kommun	14

Värnamo kommun	15

TABELLER							    			    1- 4

BILAGOR										    1- 5

Fem kommuner utmed Lagan, Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd

och Värnamo

Förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda

områden, samt dokumentation av befintliga geotekniska undersökningar

# Uppdrag

På uppdrag av Räddningsverket, har Statens geotekniska institut, SGI, utfört en förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i bebyggda områden i fem kommuner utmed Lagan i Hallands-, Kronobergs- och Jönköpings län. De kommuner, som karterats är Laholm, Markaryd, Ljungby, Värnamo och Vaggeryd. Uppdraget har även omfattat en inventering av befintlig geoteknisk dokumentation.

Förstudie för översiktlig stabilitetskartering och översiktlig skredriskkartering har tidigare utförts i Laholms kommun i Hallands län, se nedan.

Uppdrag av Statens Räddningsverk, SRV:

- Förstudie till översiktlig skredriskkartering i Hallands län, SGI, Dnr. 2-383/91, 1992-05-14.

- Översiktlig skredriskkartering i Laholms kommun, Bohusgeo, Uddevalla,

Arbetsnr. 9993: 017, 1994-01-11.

I detta uppdrag har också gjorts en skriftlig förfrågan till Vägverk och Banverk angående utförda geotekniska utredningar inom rubricerade kommuner.

# Syfte

Syftet med förstudien är:

- att i samråd med respektive kommun avgränsa vilka delar inom kommunen, som är i

behov av översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena.

- att knyta kontakt med lämplig förvaltning inom kommunen och inhämta befintlig kunskap om stabilitetsförhållanden inom områden med befintlig bebyggelse.

- att inventera tillgängligt underlagsmaterial för karteringen i form av flygbilder, kartor och geotekniska utredningar.

- att föreslå omfattning av karteringen av stabilitetsförhållandena och turordningen mellan kommunerna utmed Lagan.

- att föreslå antalet kontrollsektioner, baserade dels på nya undersökningar och dels på befintliga undersökningar för varje delområde inom kommunerna.

- att upprätta en förteckning över befintlig geoteknisk dokumentation.

# 3    Omfattning och urvalskriterier

Med bebyggda områden avses främst områden med minst ca 10 hus i en samlad grupp. Områden med färre hus eller i undantagsfall ett par hus, som ligger inom ett område med sannolikt låg stabilitet tas också med vid bedömningen i speciella fall.

Karteringen omfattar områden med lösa sediment, där ras eller skred kan förekomma. Områden med förutsättningar för bergras har ej tagits med vid karteringen.

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts ej behöva utföras har uteslutits bl a på grund av följande kriterier:

- området utgörs av lutande lera, men befintlig bebyggelse ligger på fastmark

- området utgörs av flack eller horisontell lermark, med eller utan långgrund strand

- obebyggda områden eller områden med gles eller enstaka bebyggelse

# Geologiska och topografiska förhållanden

Lagan är södra Sveriges längsta vattendrag, ca 24 mil. Dess lopp börjar i skogslandet söder om Jönköping och går vidare genom Vaggeryds kommun. Därefter flyter Lagan genom sjön Vidöstern vid Värnamo, passerar Ljungby och Markaryds kommuner och mynnar vid Laholm i  Laholmsbukten. Lagan rinner till största delen genom det s k Sydsveriges moränområde, vilket främst omfattar rena moränområden och områden med sand- och grusavlagringar, men även områden med svämsediment, lera och organisk jord. Från det kuperade skogsområdet rinner Lagan vidare ut på den flacka uppodlade halländska kustslätten, som utgör en ca 1 mil bred zon närmast kusten. Kustslättens höjdnivå ökar svagt från kusten till nivån ca + 50 m ö h där slätten möter skogslandet.

## Det sydsvenska inlandet

Stora delar av det sydsvenska inlandet utgörs av den s.k. småländska sjöplatån. Dalgångar och sjöbäcken har upptagits av lokala issjöar och fornsjöar, det s k sydsvenska issjökomplexet. Jordlagrens mäktighet varierar inom området. Stora jorddjup har påträffats i de större dalstråken, exempelvis 90 m i Lagans dalgång vid Värnamo. I allmänhet är dock jorddjupen måttliga eller små.

Inom större delen av kommunerna Markaryd, Ljungby, Värnamo och Vaggeryd är morän och isälvssediment de dominerande jordarterna. Moränen har bildats genom direkt materialavlagring från inlandsisen. Den utgör ofta ett mer eller mindre jämntjockt jordtäcke, som följer ovanpå de storskaliga berggrundsformerna. Moränen och isälvssedimenten är delvis täckta av yngre finsediment. På höjder och sluttningar har moränen ofta omlagrats av vågorna till svallgrus och svallsand.

Vittrat berg förekommer i ett utbrett stråk vid Vaggeryd och lokalt i hela området. I allmänhet har bergrunden vittrat till grus några meter ner under markytan, men i vissa zoner finns också lervittring ner till större djup.

Isälvsavlagringar, främst bestående av sten, grus och  sand, har relativt stor utbredning.

Isälvsavlagringarna är inte omlagrade, frånsett i vissa lägen inom issjöområdena, där de dessutom omges av sand, silt och lera. Isälvsavlagringarna är utbildade, som smala rullstensåsar, ibland omgivna av flacka sand- och grusfält, samt som kullar, platåer och terrasser. Isälvsavlagringarna följer normalt dalstråken och är då vanligen 10-20 m mäktiga, men en stor andel ligger på sluttningar och är då endast några meter mäktiga.

## Den halländska kustslätten

Vid tiden för isavsmältningen, ca 10 400 år f. Kr., låg den sydhalländska kustslätten under havets dåvarande nivå. Landet var nedpressat på grund av landisens långvariga och mäktiga tryck. Höjder, som ej bearbetats av havsvågorna, finns först när man kommer så långt in i landet, att terrängen ligger drygt +60 m över nuvarande havsyta. Den översta gränsen för havets nivå och där markytan är svallad och bearbetad av havsvågorna kallas för marina gränsen och förkortas MG.

Jordlagren inom den sydhalländska kustslätten består i huvudsak av lera normalt överlagrad av ett sandlager, som kan vara flera meter mäktigt. Ett antal vattendrag har skurit sig ned i de lösa jordlagren, och inom en del områden kan slänterna vara höga och branta. Lera kan förekomma upp till den s k högsta marina gränsen, MG, som i Laholms kommun ligger på nivån ca +60 m. Under nivån ca +10 m kan gyttja och torv finnas inlagrad i den ytligt liggande sanden, beroende på den s k postglaciala transgressionen, som innebar en översvämning av tidigare torrlagda områden.

# Slutsatser och förslag

Resultatet redovisas på topografiska kartan i skala 1:50 000. Kommentarer till de utvalda områdena redovisas för varje kommun under rubriken ” Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena”.

Det underlag, som använts vid valet av undersökningsområden har i första hand varit jordartsgeologiska kartor i Serie Aa och Ae i skala 1:50 000, Serie Ab i skala 1:200 000,  Serie Ba i skala 1:400 000, samt nya plottade digitala jordartskartor i skala 1:50 000.

Omfattningen av den föreslagna översiktliga karteringen av stabilitetsförhållandena samt en kommunvis sammanställning av antalet rekommenderade kontrollsektioner baserade på nya respektive befintliga utredningar redovisas nedan. Dessutom har gjorts en prioritering av karteringsordningen mellan kommunerna.

| Kommun | Areal (km2) | Antal kontrollsektioner (nya fältundersökningar) | Antal kontrollsektioner (bef. utredningar) | Kartering prioriteringsordning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laholm | 2,3 | 8 | 3 | 3 |
| Markaryd | 1,3 | 7 | - | 5 |
| Ljungby | 2,7 | 9 | 4 | 1 |
| Värnamo | 1,8 | 5 | 4 | 2 |
| Vaggeryd | 0,4 | 2 | - | 4 |
| Summa: | 8,5 | 31 | 11 |  |

En förteckning över inventerade befintliga geotekniska utredningar redovisas i

TABELL 1-4.

# Laholms  KOMMUN

## Samråd och besiktning

Laholms kommun besöktes 2005-11-08 av Jan Fallsvik. Samråd hölls med Alf Nilsson (trafikingenjör, f.d. teknisk chef). De åtta områden som diskuterades och besöktes var:

Hasslöv, Våxtorp, Ränneslöv/Smedjeån, Hishult, Knäred, Laholms stad, Såghuset och Genevad.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Utförda geotekniska undersökningar finns arkiverade i fem A4-pärmar vid Teknik- och Servicekontoret. Översiktskartor, som beskriver var undersökningarna är utförda saknas.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 1.1-1.2

Flygbilder: Flygbilder över de områden som skall karteras finns arkiverade vid Samhällsbyggnadskontorets Mätningsavdelning. Flygbilderna över Laholms stadskärna är i skala 1: 6000, medan flygbilderna över de andra områdena som skall karteras har skalan 1:6500.

Geologiska kartor: SGU Ser Aa nr 60, 144 och 197,samt SGU Ser Ab nr 2.

Modena jordartskartor saknas för stora delar av kommunen. Sydligaste delen av kommunen täcks endast av den småskaliga översiktliga jordartskartan i skala 1:400.000, SGU Ser. Ba nr 14, Södra bladet, dat. 1946. (Den moderna jordartskartan SGU Ser. Ae nr 121 berör endast havsstranden i kommunens västligaste del, och därmed inte de områden som skall karteras.)

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 1.1-1.3). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 1.1

## Hasslöv

Orten Hasslöv, som huvudsakligen består av småhusbebyggelse, ligger i södra delen av kommunen på nedre delen av Hallandsåsens nordslutning. Enligt den översiktliga jordartskartan (skala 1:400.000) består jorden i trakten av morän, lera och sand. Sanden kan underlagras av lager av lera och silt. Två bäckar från åsen, som är biflöden till Stensån, rinner genom området och har bildat raviner i jordlagren. Bebyggelse finns längs bäckravinerna på finsediment.

## Våxtorp

Kyrkbyn Våxtorp, som huvudsakligen består av småhusbebyggelse, ligger längs riksväg 24 i sydöstra delen av kommunen. Menlösabäcken rinner genom en flack dalgång i södra delen av samhället. Bebyggelse finns längs bäcken på finsediment. Enligt den ålderstigna jordartskartan består jorden av mosand (d.v.s. finsand). Sanden underlagras ofta av lager med lera och silt.

## Ränneslöv och Smedjeån

Ränneslöv och orten Smedjeån ligger nära varandra utmed ån Smedjeån ca en halvmil söder om Laholms stadskärna. Småhusbebyggelse finns på finsediment. Enligt den ålderstigna jordartskartan består jorden av mosand (d.v.s. finsand), lera och isälvsmaterial. Sanden kan underlagras av lager av lera och silt.

BILAGA 1.2

## Knäred

Knäred, som är det näst största samhället i Laholms kommun, ligger där Krokån rinner samman med Lagan utmed riksväg 117 ca 20 km öster om Laholms stad. Utmed åarna har höga och branta slänter bildats i jordlagren. Enligt den ålderstigna och småskaliga jordartskartan (1:200.000) består jorden av lera och isälvsmaterial.

BILAGA 1.3

## Laholms stadskärna

I norra delen av Laholms stadskärna, mellan Blåkulla och Sofiero, ligger stadsbebyggelsen på en slänt utmed Lagans södra sida. Jorden består av sand och svämsediment. Sanden kan vara underlagrad av lera. I släntens nedre del, nordväst om kyrkan, finns en större infiltrationsanläggning för dagvatten med tunga jordvallar och öppna vattenytor.

## Såghuset

Vid Såghuset, som är beläget utmed Lagans västra strandbrink ca 2 km sydost om Laholms stadskärna, ligger ett tiotal enfamiljshus vid en skarp åkrök. Slänten ned mot Lagan är mer än 15 m hög. Enligt en geoteknisk utredning utförd i närheten består jorden av sand med några meters mäktighet underlagrad av lera.

## Genevad

I orten Genevad belägen ca 5 km norr om Laholms stad finns småhusbebyggelse invid en ravin längs Vessingeån. Enligt jordartskartan består jorden av sand. Sanden kan underlagras av lager av lera och silt.

# Ljungby kommun

## Samråd och besiktning

Ljungby kommun besöktes 2005-11-07 av Jan Fallsvik. Samråd hölls med Bert Milling (fastighetschef). De fem områden som diskuterades och besöktes var:

Ljungby stadskärna, Lagan, Kånna, Dörarp och Ryssby.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Utförda geotekniska undersökningar finns arkiverade i Tekniska kontorets arkiv. Det finns även översiktskartor, som beskriver var de geotekniska undersökningarna är utförda.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 2.1-2.4

Flygbilder: Flygbilder över de områden som skall karteras finns arkiverade vid Tekniska kontorets arkiv. Flygbilderna över Ljungby stadskärna är i skala 1: 4000, medan flygbilderna över de andra områdena som skall karteras har skalan 1:6500.

Geologiska kartor: SGU Ser Ae nr 80 och 101, samt SGU Ser Ab nr 2.

Modena jordartskartor saknas för delar av kommunen.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 2.1-2.3). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 2.1

## Ljungby stadskärna

Ljungby stadskärna ligger på ömse sidor av Lagan. Slänterna mot Lagan är delvis branta. Jorden består av isälvsavlagringar, issjösediment (glaciala sjösediment), silt samt organisk jord. Isälvsmaterial kan innehålla linser av lera och/eller silt. Issjösedimenten, som sedimenterat i forna issjöar, utgörs till största delen av finsand, silt och lera men kan även innehålla lager av organisk jord.

## Kånna

Kyrkbyn Kånna ligger i Lagadalen på östra sidan av Lagan ca 5 km söder om Ljungby. Det område som skall karteras omfattar kyrkan och småhusbebyggelse. Området angränsar mot Lagan och längs östra sidan av en bäckravin. Enligt den ålderstigna jordartskartan består jorden av lera och isälvsmaterial. Isälvsmaterial kan innehålla linser av lera och/eller silt. Troligen kan jorden även bestå av issjösediment (glaciala sjösediment), silt samt svämsediment (lera-silt-sand). Issjösedimenten, som sedimenterat i forna issjöar, utgörs till största delen av finsand, silt och leror men kan även innehålla lager av organisk jord.

BILAGA 2.2

## Lagan

Orten Lagan, som ligger på ömse sidor av utmed vattendraget Lagan, är kommunens näst största tätort. Slänterna mot Lagan är delvis branta. Jorden består av isälvsavlagringar, issjösediment (glaciala sjösediment) samt svämsediment (lera-silt-sand). Isälvsmaterial kan innehålla linser av lera och/eller silt. Issjösedimenten, som sedimenterat i forna issjöar, utgörs till största delen av finsand, silt och lera men kan även innehålla lager av organisk jord.

BILAGA 2.3

## Ryssby

Kyrkbyn Ryssby ligger ca 13 km öster om Ljungby vid Ryssbysjöns norra ände. Det område med småhusbebyggelse som skall karteras ligger på ömse sidor om Ljungabäcken som rinner genom samhället. Jorden består av issjösediment (glaciala sjösediment), silt samt svämsediment (lera-silt-sand). Issjösedimenten, som sedimenterat i forna issjöar, utgörs till största delen av finsand, silt och lera men kan även innehålla lager av organisk jord.

# Markaryds kommun

## Samråd och besiktning

Markaryds kommun besöktes 2005-11-09 av Jan Fallsvik. Kontaktperson i kommunen var Lars-Åke Andersson.

De fem områden som inspekterades var Markaryds tätort, Strömsnäsbruk och Traryd.

## Inventering av befintligt material

Geotekniska undersökningar: Utförda geotekniska undersökningar finns arkiverade i pärmar vid Tekniska kontorets arkiv. Det finns även översiktskartor, som beskriver var de geotekniska undersökningarna är utförda.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 3.

Flygbilder: Svart vita flygbilder finns över Strömsnäsbruk-Traryd i skala 1:5 300 från år 1980 och över Markaryds tätort i skala 1:5000 (1:6000) från 1975. Flygbilderna finns arkiverade på gatukontoret i Markaryd. Kontaktperson i kommunen är Nobuaki Kudo.

Geologiska kartor: SGU Ser Aa 113 och  SGU Ser Ab nr 2.

Modena jordartskartor saknas för hela kommunen.

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 3.1-3.2). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 3.1

## Traryd

Traryd ligger i Lagadalen på östra sidan av Lagan ca 15 km norr om Markaryd. Det område som skall karteras omfattar ett område med småhusbebyggelse längs slänten utmed Lagan. Enligt den ålderstigna jordartskartan består jorden av isälvsmaterial. Isälvsmaterial kan innehålla linser av lera och/eller silt. Troligen kan jorden även bestå av issjösediment (glaciala sjösediment), silt samt svämsediment (lera-silt-sand). Issjösedimenten, som sedimenterat i forna issjöar, utgörs till största delen av finsand, silt och leror men kan även innehålla lager av organisk jord.

## Strömsnäsbruk

Brukssamhället Strömsnäsbruk ligger i Lagadalen på östra sidan av Lagan ca 10 km norr om Markaryd. Det område som skall karteras omfattar bebyggda slänter närmast utmed Lagans båda sidor. Bebyggelsen består av bebyggelse för handel och service, industribebyggelse samt småhusbebyggelse. Enligt den ålderstigna jordartskartan består jorden av isälvsmaterial. Isälvsmaterial kan innehålla linser av lera och/eller silt. Troligen kan jorden även bestå av issjösediment (glaciala sjösediment), silt samt svämsediment (lera-silt-sand). Issjösedimenten, som sedimenterat i forna issjöar, utgörs till största delen av finsand, silt och lera, men kan även innehålla lager av organisk jord.

BILAGA 3.2

## Tätorten Markaryd

Tätorten Markaryd ligger mellan de två sjöarna Getesjön och Lokasjön. Det område som skall karteras omfattar de bebyggda slänterna längs dalgången mellan dessa sjöar. Bebyggelsen består av bebyggelse för handel och service, industribebyggelse samt småhusbebyggelse. Enligt den ålderstigna jordartskartan består jorden av isälvsmaterial. Isälvsmaterial kan innehålla linser av lera och/eller silt.

# Vaggeryds koMMUN

## Samråd och besiktning

Vaggeryds kommun besöktes 2005-11-08 av Ann-Christine Hågeryd. Samråd hölls med

Ingvar Arkenström (teknisk chef). De områden som diskuterades och besöktes var:

Skillingaryd och Vaggeryd.

Geotekniska undersökningar: Det finns inga geotekniska utredningar utförda inom markerat område.

Flygbilder: Svart-vita flygbilder finns i skala 1:4000 från år1980. Flygbilderna är arkiverade vid Miljö -och Byggkontoret i Skillingaryd.

Geologiska kartor: SGU:s digitala jordartskartor 6E Nässjö NV och SV

6D Gislaved SO och NO i skala 1:50 000 (plottade augusti 2005).

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

Det område där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogad karta

(se BILAGA 4). Detta område beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 4

## Vaggeryd

Området ligger utmed Lagans norra strand mellan ån och Götaforsvägen och Norra Ågatan. Jorden består huvudsakligen av isälvssediment, sand. Denna kan dock innehålla avlagringar och linser av lera och/eller silt. Ställvis kan det även förekomma älvsediment. Området öster om Kapellgatan (bron över Lagan) är ganska flackt och slänthöjden är ca 1-1,5 m. Bebyggelsen ligger i vissa fall ca 20 m från släntkrönet. Lagan är här uppdämd och ingen större erosion förekommer i strandkanten, men området översvämmas ibland.

I området strax väster om bron är slänterna mot ån relativt branta och slänthöjden ca 3-4 m. Bebyggelsen, som till största delen utgörs av villor, ligger vid släntkrönet och i vissa fall även i slänterna. Sprickor i fasaderna förekommer liksom erosionsskydd i form av träspont. Det finns tydliga tecken på att det förekommer rörelser i slänten.

# Värnamo KOMMUN

## Samråd och besiktning

Värnamo kommun besöktes 2005-11-09 av Ann-Christine Hågeryd. Samråd hölls med

Mats Norén (stadsarkitekt). De områden som diskuterades och besöktes var:

Bor, Värnamo stad, Hjälshammar, Tånnö, Forsheda, Lanna och Dannäs.

Geotekniska undersökningar: Utförda geotekniska undersökningar finns arkiverade på Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Undersökningsområdena finns markerade på en översiktskarta. Kontaktperson Birgit Johansson.

Inventering av befintlig geoteknisk dokumentation, se TABELL 4.1-4.9

Flygbilder: Svartvita flygbilder i skala 1:30 000 från 70-talet och i skala 1:20 000 från 1977 finns arkiverade på Miljö- och stadsbyggnadskontoret, kart- och mätavdelningen,

Geologiska kartor: SGU:s digitala jordartskarta 5D Värnamo NO i skala 1:50 000 (plottad juni 2005).

Bebyggelsestruktur och behov av kartering av stabilitetsförhållandena

De områden där översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena bedömts behöva utföras inom de karterade tätorterna har markerats och rastrerats på bifogade kartor (se BILAGA 5.1-5.2). Dessa områden beskrivs kortfattat nedan.

BILAGA 5:1

## Värnamo

Värnamo stad ligger på ömse sidor av Lagan strax norr om sjön Vidöstern. Slänterna mot Lagan är delvis branta och slänthöjden varierar mellan 2-4 m. Jorden består främst av issjösediment (glaciala sjösediment) och älvsediment. Issjösedimenten, som sedimenterat i forna issjöar, utgörs till största delen av finsand, silt och lera, men kan även innehålla lager av organisk jord. Sedimenten är vanligtvis skiktade eller varviga till följd av variationer i tillförseln av smältvatten. Älvsedimenten, som är sandiga och väl sorterade är ofta fattiga på organiskt material. Dessa sediment bildas fortfarande utmed våra vattendrag.

På SGI pågår för närvarande en utredning (Dnr. 2-0507-0406, uppdragsansvarig: Wilhelm Rankka) angående ”Geotekniska förutsättningar för skyddsvallar mot översvämning från Lagan”. Uppdragsgivare är Tekniska kontoret i Värnamo kommun. Skyddsvallar planeras vid delsträckorna Tunadalsgatan-Luddö, Åbroparken-Kärleken, Enehagsparken-Tinas ö, kring kvarteret Långa raden (vid Finnvedsvallen), Ljusseveka och mellan Lagan och Jönköpingsvägen ca 100 m söder om Ånabäcksvägens början.

BILAGA 5:2

## Forsheda

Forsheda ligger vid Storån ca 10 km väster om Värnamo. De områden, som skall karteras ligger söder respektive norr om ån, som rinner genom de centrala delarna av samhället. Bebyggelsen söder om ån utgörs av 2-vånings flerfamiljshus, som ligger i sluttningen mellan Kyrkogatan och Storån. Jordarten inom området utgörs av issjösediment (glaciala sjösediment). Issjösedimenten, som sedimenterat i forna issjöar, utgörs till största delen av finsand, silt och lera, men kan även innehålla lager av organisk jord.

Området norr om ån är ett industriområde. En av byggnaderna ligger vid släntkrönet. Slänthöjden inom detta område är 1-3 m. Jorden består av issjösediment (glaciala sjösediment) samt älvsediment (lera-silt-sand). Sedimenten, som sedimenterat i forna issjöar utgörs till största delen av finsand, silt och lera, men kan även innehålla lager av organisk jord.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Avd för Geoplanering och Säkerhet

Ann-Christine Hågeryd						Jan Fallsvik

(Uppdragsledare)

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laholm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klarabäck | 1 | Geokonsult | 4792 | 860618 | Översiktlig geoteknisk undersökning inom del av Klarabäck, stadsplaneförslag. | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Blåkulla, barnstuga | 1 | AIB | 426462 | 760921 | Blåkulla, stg 981, stg 1073, Barnstuga, Geoteknisk undersökning, PM. | Nej | Skr |  |
| Sofiero | 1 | K-Konsult | 60837-068-20 | 760910 | Översiktlig geoteknisk undersökning för Sofiero industriområde. | Nej | Skr |  |
| Sofiero | 1 | K-Konsult | 60837-153-11 | 831004 | Översiktlig geoteknisk utredning för vägomläggning vid Sofiero. | Stabilitetsförhållandena har kommenterats men beräkningar redovisas ej. | Skr Vb Rö |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Våxtorp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gångvägsanslutning | 2 | Geokonsult | 5076 | 870205 | Geoteknisk PM betr. Gångvägsanslutning under riksväg 24 i Våxtorp | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Såghuset |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glänningeområdet | 1 | Geokonsult | 4960 | 870126 | Översiktlig geologisk/geoteknisk och geohydrologisk undersökning | Nej | Skr Rö GW-obs i bh |  |
| Genevad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Folkets hus | 4 | Geokonsult | 4793 | 860618 | Geoteknisk undersökning inom byggnadsplaneområde vid Folkets hus, Genevad | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
|  |  | Vägverket, Region väst, Halmstad och Banverket, Västra regionen, Göteborg. |  |  |  |  |  | Inga geotekniska utredningar utförda inom de utvalda områdena i kommunen. |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lagan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S Berga kyrka | LA 2 | Pehrs & Co | 7454 | 750301 | Stadsplaneområde söder om Berga kyrka, Utlåtande över grundförhållanden. | Nej | Sp GW-obs i bh |  |
| Gångbro över Lagan | LA 7 | VBB Backö | P5038 | 880127 | Geotekniskundersökning för föreslagen gångbro över Lagan. | Ja | Skr Vb |  |
| Ryssby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO Ryssby kyrka | RY 2 | Pehrs & Co | 8349 | 830830 | Geoteknisk utredning för stadsplaneområde sydost om Ryssby kyrka | Nej | Skr Sp |  |
| Ljungby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kv Arrendatorn | 58 | Ljungby kommun, Gatukontoret | 83-1-39C | 831006 | Geoteknisk undersökning för Kv Arrendatorn nr 3. Tillbyggnad av personalutrymmen vid gatukontoret, park- avdelningen | Nej | Sp Pg GW-obs i bh |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Nålen | 86 | Scc Scandiaconsult | 140329-01 | 020527 | Kv Nålen och grusplanen norr därom, Teknisk PM Geoteknik, Granskningshandling. | Ja | Skr CPT Rf |  |
| Kv Nålen | 33 | Pehrs & Co | 8112 | 811210 | Geoteknisk undersökning för upprättande av stadsplan | Nej | Sp Skr Vb GW-obs i bh |  |
| Kv Gänget Industriområde | 29 | SGI | K2941 | 520730 | Utlåtande över grundförhållandena inom projekterat insdustriområde. | Nej | Kv |  |
| Ekebacken | 34-35 | Pehrs & Co | 7064 | 711125 | Utlåtande över grundförhållandena inom stadsplaneområde | Stabilitetsförhållandena har kommenterats men beräkningar redovisas ej. | Sp Pg |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lagavallens grusplan | 88 | Ramböll | 61280514718 | 051014 | Geoteknisk utredning, Lagavallens grusplan, Teknisk PM Geoteknik, Projekteringsunderlag. | Ja | Skr CPT Rf |  |
| Kv Gertrud | 71 | Pehrs & Co | 88862 | 880112 | Angående geoteknisk utredning i kv Gertrud. | Nej | Skr GW-obs i bh |  |
| Kv Herkules | 63 | Pehrs & Co | 8007 | 801120 | Nybyggnad av bibliotek. Geoteknisk undersökning. | Nej | Skr Rf Sp |  |
| Åldringscentrum | 31 | K-Konsult | 35319 015 230 | 710113 | Utlåtande över grundundersökning för åldringscentrum inom kv Alen och Boken. | Nej | Sp GW-obs i bh Kv |  |
| Norra Replösa | 78 | KM | 646602 | 930114 | Nybyggnation inom Norra Replösa | Stabilitetsförhållandena har kommenterats men beräkningar redovisas ej. | Skr GW-obs i bh |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ågårdsområdet | 17 | Pehrs & Co | 651001 | 972 | Grundundersökning inom Ågårdsomr. | Nej | Sp GW-obs i bh |  |
| Norrleden, Bro över Lagan | 6 | SGI | 830429 | 2-27/83 | Bro G505, Inom Norrleden över Lagan, arbetsplan, Teknisk PM, Geoteknik. | Stabilitetsförhållandena har kommenterats men beräkningar redovisas ej. | Skr |  |
| Tornsvalan | 45 | AB Svensk Geoteknisk Undersökning | 770414 | 9038 | Geotekniska förutsättningar för planerad småhusbebyggelse i kv Tornsvalan. |  | Kv Skr Rö |  |
|  |  | Vägverket, Reg. Sydost, Jönköping. Banverket Södra re- gionen, Malmö |  |  |  |  |  | Inga geotekniska utredningar utförda inom de utvalda områdena i kommunen. |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markaryd |  |  |  |  |  |  |  | Enbart friktionsjord påträffad i de få utredningar som tangerar området. |
| Misterhult västra |  | Pehrs & Co | 91052 | 910304 | Geoteknisk utredning för området Misterhult västra. | Nej | Pg Rö |  |
| Misterhult västra |  | Tyréns | 206806-01 | 040902 | Geoteknisk undersökning, Projekteringsunderlag geoteknik, Misterhult västra. | Nej | Skr Rö GW-obs i bh |  |
| Kv Rådjuret och Bävern |  | J&W | 10010865 | 011030 | Geoteknisk undersökning för detaljplan. | Stabilitetsförhållandena har kommenterats. | Pg |  |
| Markaryd (genom centralorten) |  | Banverket, Södra banregionen, Malmö |  |  | Några få geotekniska utredningar delvis från 40-talet |  |  | Kontaktperson: Björn Åstedt, tel: 040- 20 28 09 |
|  |  | Vägverket Region Sydost, Jönköping. |  |  |  |  |  | Inga geotekniska utredn. utförda inom de utvalda omr. i kommunen. |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Värnamo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagans dalgång | 122 | SGU | 08-1435/98 | 1999-01-12 | Kvartärgeologisk bedömning av områden intill Lagan. | Nej |  |  |
| Fastigheten Mossle Bonkegård 437 | 69 | VIAK | G 576/55 | 1956-11-22 | Geoteknisk undersökning för reningsverk i Värnamo (södra delen). | Nej |  |  |
| Kv Blomman / Apladalen | 26 | BSV-konsult AB | 76/361 | 1976-05-10 | Översiktlig grundundersökning för grundläggning av överbyggnad till isbana. | Nej | Skr |  |
| Kv Pelikanen | 53 | VBB Backögruppen | M 7466 | 1985-08-28 | Kompletterande grundundersökning | Nej | Skr GW-obs i bh |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Kroken | 98 | HSB:s Riksförbund, Tekniska avd. | 5426 | 1976-05-31 | Översiktlig geoteknisk undersökning för det fortsatta stadsplanearbetet | Stabilitetsförhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Kv Rö |  |
| Apladalskolan, Kv Blomman 5 | 43 | Bsv-konsult AB | 82/1057 | 1982-12-08 | Grundundersökning för tillbyggnad av befintlig högstadieskola. | Nej | Skr? |  |
| Kv Pelikanen | 91 | NCC BYGG AB | 89439-00 | 1989-08-10 | Kompletterande geoteknisk undersökning av affärs- och bostadshus. | Nej | Pg Kv | 9 mappar |
| Kv Druvan | 35 | HSB:s Riksför-bund, geotekniska avd. | 3253 | 1963-11-11 | Grundförhållanden för planerade byggnader. | Nej | Sp K |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Höken 4 | 101 | Wåe Ericsson AB | S 4325 | 92-04-21 | Geoteknisk undersökning för planerat affärs-kontors- och bostadshus. | Nej | Skr Kv Rö |  |
| Kv Spjutet 1 | 143 | Geo- Experten RS AB | 143 | 2002-03-01 | Geoteknisk undersökning för bostadshus. | Nej | Skr Rf |  |
| Planområdena Ljuseveka, Mossle och Nöbbele | 138 | A.D. Markkonsult | 75-03 | 2003-05-06 | Översiktlig geoteknisk utredning | Nej | Skr Rö |  |
| KV Loke och Balder | 49 | Bsv-konsult AB | 83/1151 | 83-09-26 | Översiktlig geoteknisk undersökning för planerad småhusbebyggelse | Nej |  |  |
| Uddeboområdet öster om Odengatan och Baldersgatan | 18 | VIAK AB | 60.8173 | 1972-06-28 | Geoteknisk undersökning för villabebyggelse | Nej | Sp Skr |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Luddö | 39 | AIB | 027 468 | 1982-02-11 | Geoteknisk undersökning för småhus | Nej | Skr Kv GW-obs i rör och provtagningshål |  |
| Kv Gillet | 54 | Skånska Cementgjuteriet | 7853-1 | 72-11-22 | Geoteknisk undersökning för affärs-, kontors- och bostadshus | Nej | Skr Kv |  |
| Del av Mossle 16:21 | 150 | BGK Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB | 24164 | 05-01-17 | Geoteknisk undersökning för planerat bostadsområde | Stabilitets-förhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Skr CPT Vb Kv Rf |  |
| Kv Jungfrun | 55 | AB Flygfältsbyrån | 60290 | 61-02-15 | Grundundersökning för planerat affärshus | Nej | Kv Rö |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Tre Liljor | 29 | J&W | 77 86 25 | 1977-04-19 | Grundundersökningar för kombinerat affärs- och kontorshus | Nej | Vb Skr Rö |  |
| Finnvedens sparbank, Kv Lejonet nr 11 och 21 | 75 | Bo Alte AB | 85.033 | 1985-05-28 | Geoteknisk undersökning för bankhus | Nej | Kv Skr Gw-obs i borrhål |  |
| Kv Björnen | 84 | VIAK AB | 46-6661 | 1988-12-07 | Geoteknisk undersökning för bostadshus | Nej | Kv Vb Skr |  |
| Kv Åkern 6 | 93 | Arne Olsson konsulterande ingenjörsbyrå | 152.235 | 1990-11-06 | Grundundersökning för nybyggnad | Nej | Skr |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Broarna | 114 | BHK Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB | 994 | 99-11-08 | Geoteknisk undersökning för Kv Broarna | Nej | CPT Skr |  |
| Oxtorget inom Fast. Värnamo 14:2 | 115 A | A.D. Mark-konsult | 138-00 | 2000-11-01 | Geoteknisk undersökning för planerad bostadsbebyggelse | Nej | Skr Gw-obs i borrhål |  |
| Värnamo 14:2 | 115 B | BSV AB | P01 3084B | 02-09-20 | Geoteknisk utredning å Oxtorget | Stabilitets-förhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | CPT |  |
| Bro över Lagastigen | 65 | SGI | K 8433 | 1964-01-30 | Grundförhållandena för projekterad bro | Nej | Js |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ny bro över Lagan | 66 | VIAK AB | 15.7179 | 1965-03-16 | Geoteknisk undersökning för planerad ny bro över Lagan | Nej | - |  |
| Ljusveka och Nöbbele | 8 | Bjurströms geotekniska byrå | G 6483 | 1968-06-18 | Översiktliga grundundersökningar för Ljusveka och Nöbbele | Nej | Mosskannborr |  |
| Ljusveka | 136 | SWECO VBB VIAK | 1420801 | 2002-01-14 | Geoteknisk undersökning och stabilitetsutredning | Ja | Skr Vb |  |
| Vattenverket, Ljusveka | 147 | Mark&Vatten ingenjörerna AB | 0683.003 | 2004-04-01 | Geoteknisk undersökning för om- och tillbyggnad av vattenverket | Nej | Skr CPT |  |
| Kv Spiggen m fl. | 27 | K-Konsult | 33798 004 80 | 76-09-20 | Geotekniska undersökningar för planerad småhusbebyggelse | Nej | Skr Kv |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv Ålen och Sarven | 102 | K-Konsult | 33110 001 20 | 1990-04-24 | Utlåtande avseende översiktlig geoteknisk undersökning | Nej | Skr Rö |  |
| Apple Finans AB Kv Ålen och Sarven | 103 | K-Konsult | 33026 001 50 | 1992-08-21 | Översiktlig geoteknisk undersökning för planerad bostadsbebyggelse. | Nej | Pg Rö |  |
| Värnamotvätten | 139 | SWECO VBB | 2200963 | 2003-10-10 | Geoteknisk undersökning för stabilitetsutredning för schaktningsarbeten för planerad sanering av markföroreningar | Stabilitets-förhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | CPT |  |
| Ånabäcken | 149 | A. D. Markkonsult | 162-04 | 2004-09-29 | Geoteknisk undersökning för bostadshus | Nej | Skr GW-obs i Bh |  |
| Margretelundsområdet | 17 | VIAK AB | 60-8163 | 1972-05-23 | Grundundersökning för planerat industriområde | Stabilitets-förhållandena kommenteras. Beräkningar redovisas ej. | Sp Skr Kv Rö Pg |  |

| Undersöknings-område | Kommunens internbeteck-ning | Konsult | Uppdrag dnr | Datum | Uppdragstitel | Stabilitets-beräkning utförd | Kvalifice- rade und. 1) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markaryd (både i norr och söder) |  | Banverket, Södra banregionen, Malmö |  |  | Moderna geotekniska utredningar finns. |  |  | Kontaktperson: Björn Åstedt, tel: 040- 20 28 09 |
| Forsheda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forsheda Prästegård 5:108 mm | 8 | VBB Backö | L 7491 | 1985-02-12 | Grundundersökning för småindustri | Nej | Vb Skr Pg | Lera, silt |
| Forsheda Gummifabrik | 5 | VIAK | 60.8317 | 1976-05-31 | Översiktlig geoteknisk undersökning för byggnadsplan | Nej | Skr |  |
| Forsheda Gummifabrik | 6 | Orrje&Co Scandiaconsult | 67.5189-01 | 1973-08-30 | Översiktlig geoteknisk undersökning för utökat industriområde | Nej | Sp K Pg Rö |  |
|  |  | Vägverket, Region sydost, Jönköping. |  |  |  |  |  | Inga geotekniska utredningar utförda inom de utvalda områdena i kommunen. |